## Проверка управляющих программ на станке

## CTX400 со стойкой ЧПУ 640t в системе  Vericut (v5.2).

!!!  Все файлы, необходимые для работы со станком CTX400, находятся  на V:\Vericut_5.2\CTX400

Библиотеки инструментов СПУ – на V:\Tools

Tools1_drill.tls                  - свёрла и зенковки

Tools2_flat end mills.tls   - цилиндрические фрезы

Tools3_bull end mills.tls  - цилиндрические фрезы с радиусом скругления

Tools4_ball end mills.tls  - шариковые фрезы

Tools5_barrel cutter.tls   - бочкообразные фрезы

Tools6_cpecal tools.tls     - специальные фрезы

TOOLS_TURN.tls             -токарный инструмент

!!! При загрузке станка всегда загружается библиотека

TOOLS_TURN.tls

Создание файла модели и/или заготовки в системе UNIGRAPHICS.

!!! В UNIGRAPHICSе лучше сохранить файл перед выполнением пунктов I или II.

- Получение файла модели.

Погасить все дополнительные построения и оставить на экране только модель и рабочую систему координат.

Перенос модели и рабочей системы координат в абсолютную систему координат.

Меню:

Application   Assemblies

Меню:

Assemblies  Components  Reposition Component… Select All  OK 

“ иконка “ Snap Handles to WCS “ иконка “ Reposition (Переставить) выбрать систему координат (откуда)  OK  “ иконка “ абсолют CSYS (куда) OK  OK

Примечание:

Если модель получена зеркальным отражением, то вначале переносим исходную модель

(не “отраженную”), а затем переносим координатную плоскость (DATUM), относительно которой отражали модель, через меню

Edit à Transform … à выбрать координатную плоскость на экране à OK à Reposition (Переставить) à выбрать систему координат (откуда) à  OK à “ иконка “ абсолют CSYS (куда)à OK à MOVE à Cancel

В результате,  “отраженная” модель, правильно встанет в абсолютную систему координат.

- Получение файла заготовки.

Погасить все дополнительные построения и оставить на экране только заготовку и рабочую систему координат

Перенос заготовки и рабочей системы координат в абсолютную систему координат.

Меню:

Edit  Transform …  выбрать заготовку на экране  OK  Reposition (Переставить)  выбрать систему координат (откуда)   OK  “ иконка “ абсолют CSYS (куда) OK  Copy  Cancel

III.   Получение файла модели и/или заготовки для системы VERICUT.

Меню:

File  Export  Poligon File…  выбрать папку для записи и ввести имя модели

(заготовки)  для модели в Triangle tol изменить точность изображения модели  OK  выбрать модель (заготовку) на экране  OK

ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!  восстановить модель (заготовку):

“ иконка “ UNDO или правая клавиша ” мыши”  UNDO

!!! Перед первой загрузкой системы VERICUT 5.2 на вашем компьютере, cмонтировать

диск под буквой V с папкой  VERICUT.

Мой компьютер (правая клавиша “мыши”) Подключить сетевой диск …

в окне Диск при помощи стрелки выбрать V  в окне папка ввести \\fs_opu \vericut

 Готово

Примечание: если диск V уже смонтирован, эта операция опускается

1.  Последовательность действий для обработки УП - программы:

  - File menu - загрузка станка и установка рабочей директории

File  Open   раскрыть папку V  перейти на папку Vericut_5.2 раскрыть CTX400, выбрать файл станка ctx400.usr   OK

530

Примечание: такой вид экрана удобен для токарной обработки, для фрезерной экран

View2-Stock(Profile) не нужен. Чтобы его погасить:

View  Layout  Standard   1  2

Автоматически  загружаются:

-  библиотека инструментов СПУ “ TOOLS_TURN.tls ”,

-  контрольный файл описания стойки ЧПУ “ mcdturn5_ctx_n.ctl ” ,

- машинный файл описания станка “ ctx400.mch ”.

Xmch, Ymch, Zmch – абсолютная система координат

Xwp, Ywp, Zwp – рабочая система координат детали (РСК)

Установка рабочей директории:

File  Working Directory…  выбрать папку с УП-программами (двойной щелчок “мыши”) OK

Внимание!!!  В этом станке в качестве приспособления использован патрон

диаметром 150 мм, высотой 104 мм и высотой кулачков 35 мм

(общая высота приспособления 139 мм). Станок настроен с учетом

этих размеров (см. п. 1.3). Для каждой конкретной детали может

быть использовано свое приспособление.

  - Model menu – загрузка заготовки

###### Построение заготовки в системе VERICUT

###### Model  Model Definition… Active Component ( выбрать Stock ) 

Type (выбрать block / cone / cilinder)  ввести размеры заготовки  Add

    - Загрузка заготовки (модели, используемой вместо заготовки), подготовленных в системе UNIGRAPHICS

###### Model  Model Definition… Active Component ( выбрать Stock ) 

Type (выбрать Model File)  Browse… Filter выбрать *.ply   выбрать заготовку (модель)  Open  Add

Поднять заготовку на высоту модели:

Position  ввести  высоту по координате Z  Apply  OK

  - Setup menu – установка рабочей системы координат детали

(привязка детали к нулю станка)

Setup G-Code  Settings… Job Tables  в Table Name выделить Input

Program Zero  Values (XYZABCWUVABC) – по координате Z ввести значение:

139 + высота заготовки (модели)  Modify  Apply  OK

  - Setup menu – загрузка управляющей программы

Setup ToolPath…  Add… Filter выбрать *.h  выбрать управляющую(ие) программу(ы)  OK  выбрать в Tool Cange by при помощи стрелки Tool Number

 Apply    OK

  - Setup menu – создание библиотеки инструментов для конкретной детали

Setup Tool Manager… File  New  Edit   Copy from… выбрать библиотеку инструментов  для копирования  Open  выбрать инструмент   Copy  Edit   Paste  в ID изменить номер инструмента на идентичный номеру инструмента из УП-программы и т.д.  Browse…  выбрать следующую библиотеку инструментов  для копирования и т.д.  File  Save As…   записать имя библиотеки для своей детали  Save… File  Close Yes

!!! Обработка при помощи нижних правых кнопок

!!!!!!!!!        Инструкция дорабатывается