## Обработка управляющих программ в кодах станка

## (G-code date) в системе  Vericut.

СОДЕРЖАНИЕ.

-   Предварительная подготовка по созданию файла                                  стр. 2

модели и/или заготовки в системе UNIGRAPHICS

1.  Запуск  Vericut

1.1 Файлы, отвечающие за начальные                                                    стр. 2 –3

установки VERICUT в кодах станка

1.2 Последовательность обработки.                                                              стр. 4

2.  Загрузка управляющей программы                                                              стр. 5 –7

3.  Создание заготовки                                                                                        стр. 8 – 9

4.  Привязка заготовки к системе координат детали                                       стр. 9 – 10

5.  Просмотр и создание библиотеки инструментов OPU.TLS                     стр. 10 - 11

6.  Загрузка ID - инструмента для обработки                                                  стр. 11

7.  Просмотр  заготовки

7.1   Установка заготовки в различных видах                                              стр. 11 - 12

7.2    Ориентация заготовки

8. Обработка двусторонней детали                                                                    стр. 12 - 14

9.  Запись  файла  заготовки                                                                               стр. 14

10.  Вызов  сохраненного  файла  заготовки                                                       стр. 14

11.  Обработка заготовки                                                                                    стр. 14 - 15

12.  Сохранение обработанной заготовки                                                         стр. 15

13.   Удаление  материала                                                                                   стр. 15

14.  Меню  Analysis

14.2  Измерение  обработанной  заготовки                                                стр. 15 - 17

14.5  Сечение детали по осям                                                                      стр. 17 - 18

15.  Редактирование  файла                                                                               стр. 18

16.  Меню  Info                                                                                                    стр. 18

17.  Выход  из  Vericut.                                                                                        стр. 19

!!!  ВСЕ ОПИСАНИЯ СТАНКОВ НАХОДЯТСЯ на \\FS_OPU \VERICUT  (v 4.4)

Библиотека инструментов СПУ(opu.tls) – на \\FS_OPU \VERICUT \TOOLS   (v 4.4)

!!!  ВСЕ ОПИСАНИЯ СТАНКОВ НАХОДЯТСЯ на \\FS_OPU \PUBLIC\VERICUT_5.0  (v 5.0)   Библиотека инструментов СПУ (opu_5_0.tls) –

на \\FS_OPU \ PUBLIC\VERICUT_5.0  \TOOLS   (v 5.0)

Предварительная подготовка по созданию файла модели и/или заготовки в системе UNIGRAPHICS для автоматической установки нуля детали в системе VERICUT.

- Получение файла модели.

Погасить все дополнительные построения и оставить на экране только модель и рабочую систему координат.

  - Перенос модели и рабочей системы координат в абсолютную систему координат.

Меню:

Application   Assemblies

Меню:

Assemblies  Components  Reposition Component… Select All  OK 

“ иконка “ Snap Handles to WCS “ иконка “ Reposition (Переставить) выбрать систему координат (откуда)  OK  “ иконка “ абсолют CSYS (куда) OK  Cancel

Экспорт файла модели.

Меню:

File  Export  Poligon File…  выбрать папку для записи и ввести имя модели  в Triangle tol изменить точность изображения модели  OK  выбрать модель на экране  OK

  - Восстановление модели (ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!)

“ иконка “ UNDO или правая клавиша ” мыши”  UNDO

- Получение файла заготовки.

Погасить все дополнительные построения и оставить на экране только заготовку и рабочую систему координат

  - Перенос заготовки в абсолютную систему координат.

Меню:

Edit  Transform …  выбрать заготовку на экране  OK  Reposition (Переставить)  выбрать систему координат (откуда)   OK  “ иконка “ абсолют CSYS (куда) OK  Copy  Cancel

  - Экспорт файла заготовки.

Меню:

File  Export  Poligon File…  выбрать папку для записи и ввести имя заготовки   OK  выбрать заготовку на экране  OK

  - Восстановление заготовки (ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!):

“ иконка “ UNDO или правая клавиша ” мыши”  UNDO

1. Запуск  Vericut

Пуск ( Start )   Программы    CGTech  VERICUT  4.4  

CGTech  Software  Manager 4.4    VERICUT

  - Файлы, отвечающие за начальные установки VERICUT в кодах станка

(подключение станков и стоек ЧПУ, библиотеки инструментов СПУ):

FP-17smn(alpha).usr               – 3-х координатный станок с системой УЧПУ ”АЛЬФА”

(alfa3.job, alfa3.ctl, alfa3.mch)

MA655A12(alpha).usr             – 3-х координатный станок с системой УЧПУ ”АЛЬФА”

(alfa3.job, alfa3.ctl, alfa3.mch)

MA655C5(alpha).usr             – 5-ти координатный станок с системой УЧПУ ”АЛЬФА”

(alfa5.job, alfa5.ctl, alfa5.mch)

Примечание: Универсальная настройка – вылет инструмента от торца шпинделя до

кончика инструмента (автоматически добавляется 205 для пересчета до

точки подвески).

Особенности подготовки для данного станка перед обработкой:

##### –  В Toolpath menu, Toolpath Orientation ... по Z добавить величину вылета инструмента от торца шпинделя до кончика инструмента. Например: величина вылета от торца шпинделя до кончика инструмента равна 175, то для Ref ( X Y Z )  0 0 -205   изменить на

##### Ref ( X Y Z )  0 0 -380  т.е. (-205) + (-175) = -380

–  Постотреть/Изменить величину вылета от торца шпинделя до кончика инструмента в описании инструмента:

##### В Tools, Tool Manager  . . .  Выбрать инструмент  Modify …  Properties… 

##### в Gage Length ввести величину вылета от торца шпинделя до кончика инструмента

#####  OK  OK

–  Изменить номер инструмента в УП-программе – см. пункт 14 (поставить порядковый номер инструмента (ID)  из Opu.tls ). Например: было Т1М6, изменить на Т207М6 .

MA655C5(alpha_400).usr    – 5-ти координатный станок с системой УЧПУ ”АЛЬФА”

(alfa5_400.job, alfa5.ctl, alfa5_400.mch)

Примечание: Постоянная настройка – от точки подвески до кончика инструмента,

равна 400.

– Порядковый номер инструмента (ID)  из Opu.tls должен быть проставлен в Tool Control… (пункт 6), номер инструмента в УП-программе не изменять!!!

– Величина настройки от точки подвески до кончика инструмента по Z установлена в ToolPath Orientation…!!! (Ref ( X Y Z )  0 0 -400)

FP-17smn(H33).usr               – 3-х координатный станок с системой УЧПУ ”H33”

(H33.job, H33.ctl, H33.mch)

MA655A12(H33).usr          – 3-х координатный станок с системой УЧПУ ”H33”

(H33.job, H33.ctl, H33.mch)

FP14V7(4C300).usr             – 5-ти координатный станок с системой УЧПУ ”АЛЬФА”

(fp14v7.job, 4c300_5.ctl, fp14v7_500.mch)

Примечание: Универсальная настройка – вылет инструмента от торца шпинделя до

кончика инструмента (автоматически добавляется 500 для пересчета до

точки подвески).

Особенности подготовки для данного станка перед обработкой:

##### –  В Toolpath menu, Toolpath Orientation ... по Z добавить величину вылета инструмента от торца шпинделя до кончика инструмента. Например: величина вылета от торца шпинделя до кончика инструмента равна 150, то для Ref ( X Y Z )  0 0 -500   изменить на

##### Ref ( X Y Z )  0 0 -650  т.е. (-500) + (-150) = -650

–  Постотреть/Изменить величину вылета от торца шпинделя до кончика инструмента в описании инструмента:

##### В Tools, Tool Manager  . . .  Выбрать инструмент  Modify …  Properties… 

##### в Gage Length ввести величину вылета от торца шпинделя до кончика инструмента

#####  OK  OK

–  Изменить номер инструмента в УП - программе – см. пункт 14  (поставить порядковый номер инструмента (ID)  из opu.tls). Например: было Т1М6, изменить на Т219М6

1.2  Последовательность действий для обработки УП - программы  в

системе VERICUT:

1.2.1  File menu - загрузка начальных установок конкретного станка

File  Open  User…  в окне Filter ввести  \\fs_opu \vericut\*.usr   Filter 

выбрать файл станка   OK

–  Автоматически загружается  библиотека инструментов СПУ.

–  Автоматически загружаются файлы управления работой обработки, контрольный

файл описания стойки ЧПУ и машинный файл описания станка.

1.2.2  Model menu - загрузка модели и/или заготовки

Model  Model Definition…  Stock  “ иконка “ V  Polygon File  выбрать из папки

модель или заготовку (файл с расширением ply)   Remove  Load  Apply Fit  Close

Примечание. Для 3-х координатной обработки можно построить заготовку в самой

системе Vericut (см. пункт 3. и пункт 4.)

1.2.3.  Toolpath menu - загрузка УП - программы для обработки

Toolpath  Toolpath Control …   <Toolpath…>  в окне Filter ввести путь для

УП-программы и расширение  Filter  выбрать УП - программу  OK  Apply

( подробнее см. пункты 2.1 и 2.1.1)

Примечание.

– Для станков FP-17smn(H33) и MA655A12(H33) обязательно выполнить установку начала

обработки детали:

### Toolpath  Toolpath Control …  <Settings…>   Job  Tables   Location …

выбрать Initial Machine Location  через пробел ввести координаты начальной точки

Add  Close

(подробнее см. пункт 4.2)

    - Tools menu - просмотр инструмента для обработки УП - программ

Tools  Tool Manager  . . .

Автоматически загружается  библиотека инструментов СПУ для просмотра  (ID - порядковый

номер инструмента).

Тols menu, Tool Control… - загрузка инструмента для каждой УП – программы

Tools  Tool Control  . . .   Cutter и Shank “пометить” красным цветом, в ID записать порядковый номер инструмента  OK  Cancel

(подробнее см. пункт 6.)

Примечание. Для 5-ти координатных станков учесть особенности подготовки

станка перед обработкой

(см. начальные установки  для конкретного 5-ти координатного станка,

пункт 1.1).

1.2.5  Верхние  правые  кнопки - Обработка

(подробнее см. пункт 10)

2. Загрузка управляющей программы ( меню Toolpath )

Toolpath menu, Toolpath Control...

2.1   Toolpath  Control :

1.  в  Fast  Feed  ставится  максимальная  скорость подачи,

которая  используется  в  вашей  УП - программе (скорость  холостого  хода)

2.  в Toolpath Type нажать  клавишу  <VERICUT APT> ,

выбрать <G-Code Data> (по умолчанию стоит <VERICUT APT>)

3. в Start Cut можно изменить начало обработки (по умолчанию 1),

ставится номер записи начала обработки.

4.  в Stop At при нажатии клавиши <File End> можно изменить установку окончания

обработки программы из предложенного списка:

File End           – обработка до конца файла (по умолчанию File End ).

One cut            – обработка одного кадра (номер записи задается в Start Cut)

Num of Cuts    – число обработанных кадров (по умолчанию 99 в Number of Cuts)

Cut Number     – обработка до номера кадра (по умолчанию 999999 в Cut Number)

Text                  – обработка до заданного текста,

в Text ставится строка из вашей УП - программы (по умолчанию FINI)

Tool Change  –  обработка до первой смены инструмента.

5. нажать  клавишу  <Toolpath…>

2.1.1 Toolpath Select : (выбор одного УП - файла)

a) Первый способ выбора УП - файла:

1.  в Filter  указать полный путь, где находится ваша управляющая программа,

исправив *.tp на *.up, *.ptp, *.dat  в зависимости от стойки станка

(например: d:\bpapt.pc\up\*.up).

- нажать клавишу <Filter>

- в  Files  выделить  УП - файл,  который  нужно  загрузить для проверки

(в Selection будет указан полный путь и имя файла,

например: d:\bpapt.pc\up\pa2108.up).

- нажать клавишу  <ОК>

(выход в окно Toolpath  Control)

В  <Toolpath… > должен  стоять  полный путь и имя выбранного  вами  УП - файла.

b) Второй способ выбора УП - файла:

- в Filter  исправить только *.tp на *.up, *.ptp, *.dat  в зависимости от стойки станка

и диск (z:,c:,e:), если УП - файлы находятся не на диске d:

- в Directories выделить путь с  . .  (подняться на уровень вверх)

- нажать клавишу <Filter>

- повторять пункты 2. и 3. до тех пор, пока в Directories не найдете папку, в которой находятся -файлы для проверки.

- в  Files  выделить  УП - файл,  который  нужно  загрузить для проверки

(в Selection будет указан полный путь и имя файла,

например: d:\bpapt.pc\up\pa2108.up).

- нажать клавишу  <ОК>

(выход в окно Toolpath  Control)

В  <Toolpath… > должен  стоять  полный путь и имя выбранного  вами  УП - файла.

7.  продолжить с пункта 2.1.3

Выбор цепочки УП - файлов, не  вызывая  каждый по отдельности:

a) Multiple  Toolpath  Files перевести в  положение  Yes

b) нажать  клавишу  <Toolpath…>

2.1.2  Multiple  Toolpath  Files: (выбор цепочки УП-файлов)

1. в Toolpath  File  (Orientation) строим  цепочку,  предварительно очистив окно:

- нажать  клавишу  <Remove  All>

- на сообщение “Remove all Toolpaths from list”  ответить  Yes

2. в Files

a) выделить  “мышкой”  УП - файл и переслать  его  в  окно   Toolpath  File

(Orientation)  клавишей  < Add >

b) выделить курсором  следующий УП - файл  в окне  Files и клавишей Add -->

переслать его в  Toolpath  File  (Orientation)  и  т.д.,  пока не  будут

выбраны  все   УП – файлы для обработки.

3. в построенной цепочке  можно удалить ненужный УП - файл клавишей

<Remove> , предварительно выделив его “мышкой” в Toolpath  File

(Orientation)

4. можно  заменить  клавишей  <Replace >какой-то УП - файл  из Toolpath  File

(Orientation) на файл из Files, предварительно выделив оба при помощи

“мышки”

5. нажать клавишу <Close>

Примечание:

чтобы отказаться от цепочки УП - программм и опять вернуться в Multiple

Toolpath  Files,  NO нужно:

a) полностью очистить окно Toolpath  File  (Orientation) при   помощи

клавиши <Remove  All >  Yes

b) Multiple  Toolpath  Files перевести в  положение  NO

c) нажать  клавишу  <Toolpath…>

d) продолжить с пункта 2.1.1

    - Загрузка файла управления работой обработки для конкретной

стойки ЧПУ :

H33.job, ALFA3.job, NS-720.job и т. д. – файлы управления работой обработки (подключает контрольный файл описания стойки ЧПУ и машинный файл описания станка)

на \\FS_OPU \VERICUT

H33.ctl, ALFA3.ctl, NS-720.ctl и т. д. – контрольный файл описания стойки УЧПУ

(формат команд, единицы измерения и т. д.)

на \\FS_OPU \VERICUT

H33.mch, ALFA3.mch, NS-720.mch и т. д. – машинный файл описания станка

(паспортные данные станка)

на \\FS_OPU \VERICUT

1. нажать  клавишу  <Settings…>

в Load Job File ответить <NO>

(по <YES> загрузится файл vericutm.job)

2. в G-Cod Settings :

File ,  Open…

в Job File в окне Files при помощи “мышки” выбрать job - файл (файл управления

работой обработки для стойки ЧПУ: H33.job,ALFA3.job,NS-720.job и т. д.)

В окна Control и Machine автоматически загрузятся контрольный файл описания стойки ЧПУ (H33.ctl, ALFA3.ctl, NS-720.ctl и т. д.)  и машинный файл описания станка (H33.mch, ALFA3.mch, NS-720.mch и т. д.)

Примечание:

Если окна Control и Machine будут пустыми или загружены не те файлы,

которые необходимы для стойки ЧПУ, то при помощи клавиш <Control>  и

<Machine>  загрузить контрольный файл описания стойки ЧПУ и машинный

файл описания станка:

1) нажать клавишу <Control>

a)  в Control file  в  Filter набрать полный путь

\\Fs_opu\vericut\*.ctl

  - нажать клавишу <Filter>

  - в Files выбрать контрольный файл (H33.ctl, ALFA3.ctl,NS-720.ctl и т. д.)

  - нажать клавишу <ОК>

2) нажать клавишу <Machine>

a)  в Machine file  в  Filter набрать полный путь

\\Fs_opu\vericut\*.mch

  - нажать клавишу <Filter>

  - в Files выбрать паспортные данные станка для стоек

(H33.mch, ALFA3.mch, NS-720.mch и т. д.) вашей УП - программы

  - нажать клавишу <ОК>

4. File , Close (выход в Toolpath  Control)

Если в Save Job File сообщение:

Save changes made to the job File

“D:\CGTECH\win_nt\command\имя.job before leaving?

<YES>                      <NO>               <cancel>

Нажать клавишу  <NO>   !!!

3.  <Apply>

4.  <Close>

3. Создание заготовки ( меню Model – стандартный режим)

Model, Model  Definition…

В VERICUT  нуль координат расчета модели (Xm, Ym, Zm) и нуль координат расчета детали (Xt, Yt, Zt) всегда совмещены.

—  BLOCK           (на  экране выбран по  умолчанию)

Заготовка (модель) всегда загружаются с привязкой к левому нижнему  углу (0, 0, 0).

1).  задать габариты  заготовки относительно системы координат расчета

модели  (Xm, Ym, Zm)

Block  Dimensions  (  dx  dy  dz  )

5  6  2                         (свои  данные )

2)   Apply & Fit

- Close

- CYLINDER

Заготовка (модель) всегда загружаются с привязкой к середине цилиндра.

- задать  габариты  заготовки относительно системы координат расчета модели (Xm, Ym, Zm)

Cylinder  Dimensions  ( Rad  Ht  Tol )

( радиус  цилиндра, высота,  шаг  апроксимации )

3  2  0.005   (свои  данные)

2)  Apply & Fit

3)  Close

—  CONE

Заготовка (модель) всегда загружаются с привязкой к середине конуса.

- задать  габариты  заготовки относительно системы координат расчета модели (Xm, Ym, Zm)

Cone Dimensions ( R1 R2 Ht Tol )

( нижний  радиус конуса,  верхний  радиус,  высота,  шаг  апроксимации )

4  3  2  0.005  (свои  данные)

2)  Apply & Fit

3)  Close

— АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ ЗАГОТОВКИ

1. Нажать  клавишу  <Auto Block>

По загруженной в ToolPath Control УП - программе произойдет автоматическое

построение заготовки по максимальным перемещениям, включая перемещения

холостого хода:

В Block  Dimensions  (  dx  dy  dz  )    400.51  300.2  50 – автоматическое построение

размеров заготовки относительно системы координат расчета модели  (Xm, Ym, Zm).

Привязка заготовки к системе  координат расчета  детали (Xt, Yt, Zt – нуль детали):

Pos ( X Y Z )   200 150 25 – автоматическая привязка расчета УП - программы

по заготовке

2.   Apply & Fit

3.   Close

- Привязка заготовки к системе координат детали ( меню Toolpath)

4.1 Установка системы координат детали.

Toolpath menu, Toolpath Orientation ...

- Ввести  нулевую  точку  расчета детали Xt,Yt,Zt относительно (Xm, Ym, Zm)

Pos ( X Y Z )            2.5  3  2   - нулевая  точка  расчета детали

2.   Apply

3.   Close

4.2 Установка начала обработки детали (только для УЧПУ “Н33”)

Toolpath menu, Toolpath Control ...

- нажать  клавишу  <Settings…>

2.   в G-Cod Settings :

### Job, Tables  ->  Location …

3.   в Job Location Tables :

- в Table Name  выбрать Initial Machine Location (по умолчанию стоит Base Work

Offset)

- в окне Values (XYZABCUVW) ввести координаты начальной точки через пробел

(координаты начальной точки брать из карты эскизов или FROM/ для любой

системы расчета УП-программ, например:FROM/-50.03,100.00,80.00, ввести

-50.03 100 80)

c)   <Add>

Если  нужно изменить или удалить координаты  начальной точки, то <Modify> или

<Delete> соответственно.

d)   <Close>

4.  File , Close (выход в Toolpath  Control)

Если в Save Job File сообщение:

Save changes made to the job File

“D:\CGTECH\win_nt\command\имя.job before leaving?

<YES>                      <NO>               <cancel>

Нажать клавишу  <NO>   !!!

- <Apply>

- <Close>

- Просмотр и создание библиотеки инструментов OPU.TLS

(меню Tools)

Opu.tls – библиотека инструментов (основные инструменты, используемые в СПУ)

на \\FS_OPU\VERICUT\Tools

##### Tools, Tool Manager  . . .

File, Open

1.  в File Open в Filter набрать полный путь \\Fs_opu\vericut\Tools \*.tls

2.  нажать клавишу <Filter>

3.  в Files выбрать файл opu.tls

4. нажать клавишу <ОК>

Просмотреть содержимое библиотеки инструментов и запомнить порядковые номера инструментов ( ID ), которые будут использоваться для обработки детали.

Порядковые номера инструментов ( ID ) будут вводиться в Tool Control.

В библиотеке opu.tls порядковые номера инструментов начинаются с номеров:

101 – 199   -   Flat End Mills (цилиндрическая фреза)

201 – 299   -   Bull End Mills (цилиндрическая фреза с радиусом скругления)

301 – 399   -   Ball End Mills (шариковая фреза)

401 – 499   -   Barrel Cutter (бочкообразная фреза)

901 – 999  -    Special Tools (спец. инструмент)

В Description – краткое обозначение инструмента:

D – диаметр инструмента

R – радиус скругления

H – высота режущей части

xxxx-xxxx – каталажный номер инструмента

Примечание: Если в библиотеке нет инструмента для обработки вашей УП - программы,

то можно добавить в библиотеку новый инструмент :

( меню Help -> On Vericut … -> Chapter 6: Training -> Session 7 – Use the

Manager to Create a Tool Library ( или Session 9 – Mill Special Cutter Profiles

And a Default Tool ) или обратиться к математикам СПУ.

- File, Close

- Yes

- Загрузка ID - инструмента для обработки

заготовки (меню Tools)

#### Tools, Tool Control …

1.    в Tool Control:

“пометить” красным цветом в строке Cutter столбец T-M6, в строках Cutter и Shank столбец Override, а в столбце ID записать порядковый номер инструмента для Cutter и Shank.

f)    <OK>  <Cancel>

7. Просмотр  заготовки  (меню  View)

7.1   Установка заготовки в различных видах

View,  Layout

Позволяет  выбрать  оптимальное  количество  видов  на  экране

( одновременная обработка в выбранных видах )

7.2    Ориентация заготовки

View,  Orient …

Позволяет  проводить  различные  манипуляции  с  заготовкой  для  достижения  наибольшей  наглядности

Angles             -27 14 27  (в 1 виде по умолчанию X = -27 Y = 14 Z = 27, можно

вводить свои данные)

Increment      30    (по умолчанию 30, можно вводить свои данные )

X+  Y+  Z+   —   поворот  заготовки  в  ‘’ + ‘’  или  в  ‘’ - ‘’  относительно Angles

X-   Y-  Z-            на величину  Increment

Zoom           —   увеличивает  участок  заготовки,  выделенный

прямоугольником  ( нажатием  левой  кнопки  ‘’ мыши ‘’ )

Zoom  In      —   увеличивает  заготовку  на  определенную величину

Zoom  Out    —   уменьшает  заготовку  на  определенную величину

Fit                 —   перерисовать заготовку в масштабе окна

Fit  All           —   перерисовать  все в масштабе окна

Revers          —   реверс

Pan               —   переносит  заготовку  в  указанном  направлении  на

указанное  расстояние  ( левой   кнопкой  “ мыши “ )

Redraw         —   перемещает  заготовку  в  указанное  курсором  место

8.   Обработка двусторонней детали.

File menu - загрузка начальных установок конкретного станка

File  Open  User…  в окне Filter ввести  \\fs_opu \vericut\*.usr   Filter 

выбрать файл станка   OK

Model menu - загрузка модели и/или заготовки

Model  Model Definition…  Stock  “ иконка “ V  Polygon File  выбрать из папки

модель или заготовку (файл с расширением ply)   Remove  Load  Apply Fit  Close

8.1 View menu - установка первой ориентации модели (Orientation 1)

View  Layout   1  2

1-й вид - обработка сверху (верхняя сторона модели)

View menu - поворот модели - нижняя сторона модели сверху

перейти во второй вид (щелчком “мыши”)  View  Orient …  в Angles через пробел ввести  -153 -14 -153  Apply  Fit  Close

2-й вид - обработка снизу

8.1.1 Toolpath menu - загрузка УП - программы для обработки

Toolpath  Toolpath Control …   <Toolpath…>  в окне Filter ввести путь для

УП-программы и расширение  Filter  выбрать УП – программу для верхней стороны

 OK  Apply

8.1.2 Tools menu – загрузка инструмента

Tools  Tool Control  . . .   Cutter и Shank “пометить” красным цветом, в ID записать порядковый номер инструмента  OK  Cancel

Примечание:

- Просмотр инструмента:

Tools  Tool Manager  . . .

ID – порядковый номер инструмента

- Для 5-ти координатных станков учесть особенности подготовки

станка перед обработкой

(см. начальные установки  для конкретного 5-ти координатного станка,

пункт 1.1).

8.1.3 Верхние  правые  кнопки - Обработка

!!! Обработку производить УП – программами для верхней стороны !!!

8.2 Toolpath menu - установка второй ориентации модели (Orientation 2)

Toolpath  Toolpath Orientation …  <New Orientation> в Rotation Angle ввести 180

 нажать Y+ или X+ (такой же поворот как на станке)  ввести в Ref ( X Y Z ) величину по Z (величина вылета от поворотной головки до кончика инструмента ) для 5-ти координатного станка   ввести в POS ( X Y Z ) через пробел смещение первой расчётной системы координат от второй   Apply  Close

8.2.1  Toolpath menu - загрузка УП - программы для обработки

Toolpath  Toolpath Control …   <Toolpath…>  в окне Filter ввести путь для

УП-программы и расширение  Filter  выбрать УП – программу для нижней стороны

 OK  Apply

8.2.3 Tools menu – загрузка инструмента

Tools  Tool Control  . . .   Cutter и Shank “пометить” красным цветом, в ID записать порядковый номер инструмента  OK  Cancel

Примечание: Просмотр инструмента:

Tools  Tool Manager  . . .

ID – порядковый номер инструмента

8.1.2 Верхние  правые  кнопки - Обработка

!!! Обработку производить УП – программами для нижней стороны !!!

Примечание:

После восстановления модели, обработка производится в двух ориентациях:

- Верхняя сторона

Toolpath  Toolpath Orientation … Orientation 1  Apply  Close

 ОБРАБОТКА

- Нижняя сторона

Toolpath  Toolpath Orientation … Orientation 2  Apply  Close

 ОБРАБОТКА

9.   Запись  файла  заготовки  ( меню  File  )

File   Save  As  User...

Чтобы  записать  файл  заготовки  в  вашу  директорию, нужно:

1) обязательно  указать  путь в Filter

d:\bpapt.pc\up\*.usr   ( свой  путь  )

2) нажать  клавишу  <Filter>

3) в Selection  набрать  имя  построенной  заготовки  с  обязательным  расширением

.usr (например:PA2108.USR)

4) нажать  клавишу  <ОК>.

Если  вас  не  удовлетворяют  какие-то  параметры  записанной  заготовки,  их  можно  изменить,  повторив  действия пункта  3.  Далее  выполнить:

File --> Save --> User...

В  этом  случае  исправленная  заготовка  записывается на  место  старой  с  тем  же  именем. Если  заготовка  создается  на  время  одного  сеанса  и в  дальнейшем  использоваться  не  будет,  чтобы  не  засорять  вашу  директорию,  записывать ее  не  нужно.

10. Вызов  сохраненного  файла  заготовки  ( меню  File )

File --> Open --> User...

1) в Filter  указать  путь:

d:\bpapt.pc\up\*.usr   ( свой  путь )

2) нажать  клавишу  <Filter>

3) в  Files  выбрать  нужный  вам  файл,  выделить  его  курсором

4) нажать  клавишу  <ОК>.

Выбранная  заготовка  появится  на  экране.

11.  Обработка заготовки

Обработка заготовки ведется при помощи  верхних  правых  кнопок.

Примечание: Если заготовка получена автоматически ( Auto Block ), то перед обработкой

UP-программы нужно вернуться к началу при помощи клавиши  REWIND

Описание  работы  верхних  правых  кнопок:

GO             —   пуск УП - программы (Обработка всей программы)

STEP          —   пуск УП - программы по шагам ( Покадровая обработка )

STOP         —   останов УП - программы (Продолжение обработки по GO или STEP)

REWIND   —   переход на начало обработки УП - программы

RESET       —   восстановление заготовки в первоначальном  виде (удаление обработки)

12.   Сохранение обработанной заготовки ( меню  File )

File --> Save  As --> In  Process...

В  окне  Filter  указать  свой  путь,  например: d:\bpapt.pc\up\*.ip  ,  нажать  кнопку  Filter,  в  окне  Selection  набрать  имя  файла  с  обязательным  расширением  . ip.   Нажать  клавишу  ОК.

13.  Удаление  материала  ( меню  Model )

Model -->Delete  Material...

Указать  курсором  удаляемый  участок  лишнего материала и  нажать  ОК.

14.  Меню  Analysis

14.1  Анализ  обработанной  заготовки

Analysys    History...

Указав  курсором  любое  место  на  обработанной поверхности,  можно  получить

информацию:

Toolpath  File   —   имя  УП-файла

Record  Number  —   номер  строки ( не номер кадра!!! )

Record  —   строка из УП-файла, указанная курсором

Это  удобно  для  определения  местоположения зарезов,  подрезов  и  других  ошибок  в  программе.

14.2  Измерение  обработанной  заготовки

Analysys  X-Caliper…

В Interrogation Type :

—  Feature  -  элемент.   Выдает  информацию  об  указанном  курсором

объекте.

—  Distance/Angle  -  дистанция,  угол.   Показывает  расстояние/угол

между  двумя  объектами,  которыми  могут  быть  точка, плоскость

или  ось.

—  Stock  Thickness  -  толщина.   Позволяет  измерять  толщину ребер,

стенок  и  т.д.  Указать  курсором  на  ребро  в  интересующей  точке.

Получаемая  информация:

X,Y,Z —  координаты  указанной  точки (точки  входа)

I,J,K   —  вектора  нормалей  в  указанной  точке

Exit   —  координаты  точки  выхода

Stock  Thickness  —  толщина  ребра

—  Air  Distance  -  расстояние  по  воздуху.    Позволяет  измерять

расстояние  между  ребрами,  стенками,  внутренние  габариты

колодца  и  т.д.

—  Closest  Point  -  ближайшая  точка.    Позволяет  определить

расстояние  между  заданной  точкой (X,Y,Z),  не  лежащей  на

заготовке,  и  ближайшей  к  ней  точкой,  которая  лежит на  заготовке

и  определяется  системой.

Point  X,Y,Z —  точка  на  заготовке

Dist —  расстояние  между  точками

Примеры:

- a= 20 Stock Thickness

- b= 20 Stock Thickness

- c= 360 Air Distance

- d= 20 Stock Thickness

- e= 150 Air Distance

- f= 360 Air Distance

- g= 20 Stock Thickness

- h= 60 Stock Thickness

- i= 50 Air Distance or Feature

- j= 100 Air Distance + 2x Stock Thickness

- k= 75 R Distance/Angle : Axis-Point

- l = 25 R Feature

- m= 20 Air Distance or Feature

- n= 30 Distance/Angle : Plane-Plane

- o= 90 Distance/Angle : Plane-Plane

- p= 10 Stock Thickness

- q= 20 Air Distance or Feature

- r= 37.5 Air Distance

- s= 187 Air Distance

14.3  Сообщение о максимальной и минимальной траектории

Analysys  Toolpath  Min / Max

В  нижней  строке  экрана  появляется  информация  о  минимальных  значениях  отклонения  траектории  от  нулевой  точки  ( x, y, z ),  о  максимальных  значениях  отклонения  и  расстояние  между  минимумом  и  максимумом.

14.4     Прозрачность заготовки

Analysys    Translucency...

Позволяет  сделать  заготовку  прозрачной.

Method  в  положение  Extended  -->  Apply

Для  восстановления:  Restore  -->  Close

14.5    Сечение детали по осям

Analysys    Section...

Модель  можно  рассечь  по  одной,  двум  или  трем плоскостям.  Для  этого  клавиши  Plane  Type  Plane1, Plane2  и  Plane3  ставят  в  положение  X,  Y,  Z  или  OFF  соответственно.  В  окнах  Distance  указывают  соответствующие  расстояния  и  нажимают  клавишу  Apply.  Для восстановления  первоначального  вида:  Restore.

Если  точное  расстояние  неизвестно,  можно  выбрать сечение  “ мышью “  (кнопка  “ Section  on  mouse  pick “  включена).  При  этом  в  окне  Distance  ставится  0,  а  место  сечения  указывается  “ мышью “.

Можно  посечь  модель  в  режиме  Auto.  Для  этого:

Start  -  начало  участка

End  -  конец  участка

Cuts  -  количество  сечений

Delay  -  интервал  времени  между  сечениями  в  сек.

Plane1,  Plane2,  Plane3  -  плоскость  сечения

Нажать  кнопку  Auto.  Для  восстановления:  Restore

Чтобы  рассечь  модель  произвольной  плоскостью кнопка  Plane  Type  в  положении  Custom.  Если  известно  расстояние  до  интересующего  места  сечения,  оно ставится  в  окне  Distance.  Normal I,  Normal J,  Normal K - указывать  обязательно.  Эти  значения  можно  взять  в меню Analysis  -->  X – Caliper….

Если  точное  расстояние  неизвестно:

“ Section  on  mouse  pick “  включено

Distance=0

Normal I,  Normal Y,  Normal K  задать  обязательно.

Курсором  указать  место  сечения  и  нажать  левую кнопку  “ мыши “.  Для  восстановления:  Restore.

При  завершении  работы  с  меню :   Cancel.

15.  Редактирование  файла  ( меню  File )

File  -->  Edit  -->  Toolpath  File…  -->  File  -->  Open

Найти  нужный  файл  в  вашей  директории,  отредактировать  его  и  записать:

File  -->  Save

Если  записать  с  новым  именем,  то

File  -->  Save  As

В окне  Selection  указать  полный  путь  и  новое  имя  обязательно  с  расширением,  далее

Save  -->  Cancel

Выход:   File  -->  Close

16.  Меню  Info

Info  -->  Toolpath...

На  экране  появляется  текст обрабатываемого в  данный  момент  файла.  Удобно

отслеживать  программу,  обрабатывая  заготовку  по  шагам.

Info  -->  Status...

На  экране  появляется  информация  об  обрабатываемом  файле:

строка обрабатываемого кадра, количество  ошибок,  инструмент,  время  обработки  в минутах  и  т. д.

Примечание:Для стойки H33 при загрузке модели на панели Status в строке

Tool Tip Loc: X    Y    Z    I    J    K ,будет стоять начальная точка обработки

(FROM/X,Y,Z), а при обработке  УП – программы будут отражаться

абсолютные координаты движения инструмента

Info  -->  Log File...        На  экране  появляется  текст  логического

файла,  образующегося в  процессе  работы  с  Vericut.

В  Unigraphics.

Работа  с  системой  Vericut  в  Unigraphics  аналогична персоналочному  варианту.  Отличие  только  в  выборе  заготовки.  В  этом  случае  заготовка  может  быть  построена  средствами  Unigraphics.  Это  может  быть  как  тело любой  конфигурации,  так  и  конструкторская  модель. При  запуске  Vericut  из  Unigraphics  выбранный  вами  в  качестве  заготовки  PRT-файл  должен  быть  на  экране.Запуск  Vericut  см.  пункт  1.2.,  но  перед  Start  Vericut  необходимо  выбрать  заготовку:

Geometry  Definition  -->  OK  -->  в  окне  Selection  запишите

имя  заготовки  -->  OK  -->  Replace  It  -->  курсором  выделить  заготовку,

нажав  левую  кнопку  “ мыши “  -->  OK  -->  Start  Vericut

17.  Выход  из  Vericut.

File  -->  Exit  -->  OK  -->  File  -->  Exit