## Проверка управляющих программ на станке

## DMU50ev со стойкой ЧПУ TNC-530i в системе  Vericut (v5.2).

!!!  ОПИСАНИЕ СТАНКА НАХОДИТСЯ на \\FS_OPU \VERICUT\dmu50ev

Библиотека инструментов СПУ – на \\FS_OPU \VERICUT_5_0 :

Tools1_drill.tls                  - свёрла и зенковки

Tools2_flat end mills.tls   - цилиндрические фрезы

Tools3_bull end mills.tls  - цилиндрические фрезы с радиусом скругления

Tools4_ball end mills.tls  - шариковые фрезы

Tools5_barrel cutter.tls   - бочкообразные фрезы

Tools6_cpecal tools.tls     - специальные фрезы

!!! При загрузке станка всегда загружается библиотека

цилиндрических фрез (Tools2_flat end mills.tls).

Создание файла модели и/или заготовки в системе UNIGRAPHICS.

!!! В UNIGRAPHICSе лучше сохранить файл перед выполнением пунктов I или II.

- Получение файла модели.

Погасить все дополнительные построения и оставить на экране только модель и рабочую систему координат.

Перенос модели и рабочей системы координат в абсолютную систему координат.

Меню:

Application   Assemblies

Меню:

Assemblies  Components  Reposition Component… Select All  OK 

“ иконка “ Snap Handles to WCS “ иконка “ Reposition (Переставить) выбрать систему координат (откуда)  OK  “ иконка “ абсолют CSYS (куда) OK  OK

Примечание:

Если модель получена зеркальным отражением, то вначале переносим исходную модель

(не “отраженную”), а затем переносим координатную плоскость (DATUM), относительно которой отражали модель, через меню

Edit à Transform … à выбрать координатную плоскость на экране à OK à Reposition (Переставить) à выбрать систему координат (откуда) à  OK à “ иконка “ абсолют CSYS (куда)à OK à MOVE à Cancel

В результате,  “отраженная” модель, правильно встанет в абсолютную систему координат.

- Получение файла заготовки.

Погасить все дополнительные построения и оставить на экране только заготовку и рабочую систему координат

Перенос заготовки и рабочей системы координат в абсолютную систему координат.

Меню:

Edit  Transform …  выбрать заготовку на экране  OK  Reposition (Переставить)  выбрать систему координат (откуда)   OK  “ иконка “ абсолют CSYS (куда) OK  Copy  Cancel

III.   Получение файла модели и/или заготовки для системы VERICUT.

Меню:

File  Export  Poligon File…  выбрать папку для записи и ввести имя модели

(заготовки)  для модели в Triangle tol изменить точность изображения модели  OK  выбрать модель (заготовку) на экране  OK

ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!  восстановить модель (заготовку):

“ иконка “ UNDO или правая клавиша ” мыши”  UNDO

!!! Перед первой загрузкой системы VERICUT 5.2 на вашем компьютере, cмонтировать

диск под буквой V с папкой  VERICUT.

Мой компьютер (правая клавиша “мыши”) Подключить сетевой диск …

в окне Диск при помощи стрелки выбрать V  в окне папка ввести \\fs_opu \vericut

 Готово

1.  Последовательность действий для обработки УП - программы:

  - File menu - загрузка станка и установка рабочей директории

File  Open  User…  раскрыть папку V  перейти на папку DMU50eV

выбрать файл станка DMU50ev(hei530).usr   OK

Автоматически  загружаются:

-  библиотека инструментов СПУ “ Tools2_flat end mills.tls ”,

-  контрольный файл описания стойки ЧПУ “ hei530.ctl ” ,

- машинный файл описания станка “ DMU50ev.mch ”.

Xmch, Ymch, Zmch – абсолютная система координат

Xwp, Ywp, Zwp – рабочая система координат детали (РСК)

При загрузке станка Xmch, Ymch, Zmch и Xwp, Ywp, Zwp совпадают (“привязка” к центру стола)

File  Working Directory…  выбрать папку с УП-программами (двойной щелчок “мыши”) OK

  - Model menu – загрузка заготовки

###### Построение приспособления в системе VERICUT

Model  Model Definition… Active Component ( выбрать Fixture ) 

Type (выбрать block / cone / cilinder)  ввести размеры приспособления  Add  OK

###### Построение заготовки в системе VERICUT

###### Model  Model Definition… Active Component ( выбрать Stock ) 

Type (выбрать block / cone / cilinder)  ввести размеры заготовки  Add

Поднять заготовку на высоту приспособления:

Position  ввести  высоту по координате Z  Apply  OK

    - Загрузка заготовки (модели, используемой вместо заготовки), подготовленных в системе UNIGRAPHICS

###### Model  Model Definition… Active Component ( выбрать Stock ) 

Type (выбрать Model File)  Browse… Filter выбрать *.ply   выбрать заготовку (модель)  Open  Add

Заготовка (модель) появится на столе, “привязавшись” рабочей системой координат детали к центру стола .

Поднять заготовку на высоту приспособления и высоту модели от нуля до РСК :

Position  ввести  высоту по координате Z  Apply  OK

  - Setup menu – установка рабочей системы координат детали

(привязка детали к нулю станка)

Setup G-Code  Settings… Job Tables  выделить Work Offset 

Values (XYZABCWUVABC)  ввести РСК, учитывая высоту приспособления, если заготовка построена в VERICUT;

ввести значения из Position  пункта 1.2.3, если заготовка (модель) подготовлена в UNIGRAPHICS ( при перемещении заготовки на столе, учитывается и смещение для РСК ).

  - Setup menu – загрузка управляющей программы

Setup ToolPath…  Add… Filter выбрать *.h  выбрать управляющую(ие) программу(ы)  OK  выбрать в Tool Cange by при помощи стрелки

Tool Number

  OK

  - Setup menu – создание библиотеки инструментов для конкретной детали

Setup Tool Manager… File  New  Edit   Copy from… выбрать библиотеку фрез для копирования  Open  выбрать фрезу   Copy  Edit   Paste  в ID изменить номер инструмента идентичный номеру инструмента из УП-программы и т.д. 

Browse…  выбрать следующую библиотеку фрез для копирования и т.д.  File 

Save As…   записать имя библиотеки для своей детали  Save… File  Close Yes

!!! Обработка при помощи нижних правых кнопок

!!!!!!!!!        Инструкция дорабатывается