## Проверка управляющих программ для станков

## FCQV NC63  со стойкой ЧПУ “ NS720”

## в системе  Vericut (v5.4.4).

29.10.2007г. – изменен файл станка FCQV NC63 (NS720)_5_4.USR

(в цехе перестала работать смена инструмента!!! Инструмент меняется вручную,

всегда Т1)

!!!  ОПИСАНИЕ СТАНКОВ НАХОДЯТСЯ на \\lh00 \VERICUT \ VERICUT_5.4_4

Библиотека инструментов СПУ – на \\lh00 \ VERICUT\TOOLS

Стандартная проверка без модели станка (только кинематическая схема,

см. Alpha_3(veric).doc).

Изменена процедура назначения инструментов в УП:

В Tool Change By обязательно выбирается File Name

(До 29.10.2007 г. было Tool Number)

Setup ToolPath…  Add… Filter выбрать *.UP  выбрать управляющую(ие) программу(ы)  OK  в Tool ID отметить номера инструментов для каждой управляющей программы OK

или имена инструментов: