## Проверка управляющих программ на станке

## FSQ80_A3(hei430)со стойкой ЧПУ hei430

## в системе  Vericut (v5.2).

!!!  ОПИСАНИЕ СТАНКА НАХОДИТСЯ на \\lh00 \ VERICUT \VERICUT_5.2\FSQ80_A3

Паспортные данные.

Рабочие перемещения от нуля станка

X            -1500       1500                    A            -180           + 30

Y            -1000             0                    B              -90            +90

Z            -1000             0

Рабочие перемещения от центра стола:

X            -1500        +1500

Y              -220          +780

Z               +50        +1050

(от 0 до 50 по Z – не рабочая зона, торец шпинделя не может опускаться ниже 50)

Библиотека инструментов СПУ – на \\lh00 \ VERICUT \Tools :

Tools1_drill.tls                  - свёрла и зенковки

Tools2_flat end mills.tls   - цилиндрические фрезы

Tools3_bull end mills.tls  - цилиндрические фрезы с радиусом скругления

Tools4_ball end mills.tls  - шариковые фрезы

Tools5_barrel cutter.tls   - бочкообразные фрезы

Tools6_cpecal tools.tls     - специальные фрезы

!!! При загрузке станка всегда загружается библиотека

цилиндрических фрез (Tools2_flat end mills.tls).

Создание файла модели и/или заготовки в системе UNIGRAPHICS.

!!! В UNIGRAPHICSе сохранить файл перед выполнением пунктов I или II.

- Получение файла модели.

Погасить все дополнительные построения и оставить на экране только модель и рабочую систему координат.

Перенос модели и рабочей системы координат в абсолютную систему координат.

Меню:

Application   Assemblies

Меню:

Assemblies  Components  Reposition Component… Select All  OK 

“ иконка “ Snap Handles to WCS “ иконка “ Reposition (Переставить) выбрать систему координат (откуда)  OK  “ иконка “ абсолют CSYS (куда) OK  OK

Примечание:

Если модель получена зеркальным отражением, то вначале переносим координатную плоскость (DATUM), относительно которой отражали модель через меню:

Edit à Transform … à выбрать координатную плоскость на экране à OK à Reposition (Переставить) à выбрать систему координат (откуда) à  OK à “ иконка “ абсолют CSYS (куда)à OK à MOVE à Cancel

а затем исходную модель (не “отраженную”) через меню:

Application  Assemblies  Components  Reposition Component… Select All  OK 

“ иконка “ Snap Handles to WCS “ иконка “ Reposition (Переставить) выбрать систему координат (откуда)  OK  “ иконка “ абсолют CSYS (куда) OK  OK

В результате,  “отраженная” модель, правильно встанет в абсолютную систему координат.

- Получение файла заготовки.

Погасить все дополнительные построения и оставить на экране только заготовку и рабочую систему координат

Перенос заготовки и рабочей системы координат в абсолютную систему координат.

Меню:

Edit  Transform …  выбрать заготовку на экране  OK  Reposition (Переставить)  выбрать систему координат (откуда)   OK  “ иконка “ абсолют CSYS (куда) OK  Copy  Cancel

III.   Получение файла модели и/или заготовки для системы VERICUT.

Меню:

File  Export  Poligon File…  выбрать папку для записи и ввести имя модели

(заготовки)  для модели в Triangle tol изменить точность изображения модели  OK  выбрать модель (заготовку) на экране  OK

ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!  восстановить модель (заготовку):

“ иконка “ UNDO или правая клавиша ” мыши”  UNDO

!!! Перед первой загрузкой системы VERICUT 5.2 на вашем компьютере, cмонтировать

диск под буквой V с папкой  VERICUT.

Мой компьютер (правая клавиша “мыши”) Подключить сетевой диск …

в окне Диск при помощи стрелки выбрать V  в окне папка ввести \\lh00 \vericut

 Готово

1.  Последовательность действий для обработки первой (одной) стороны детали:

  - File menu - загрузка станка и установка рабочей директории

File  Open  User…  раскрыть папку V  перейти на папку FSQ80_A3 выбрать файл станка FSQ80_A3(hei430).usr   OK

Автоматически  загружаются:

-  библиотека инструментов СПУ “ Tools2_flat end mills.tls ”,

-  контрольный файл описания стойки ЧПУ “ hei430.ctl ” ,

-  машинный файл описания станка “ FSQ80_A3.mch ”.

Xmch, Ymch, Zmch – абсолютная система координат

Xwp, Ywp, Zwp – рабочая система координат детали (РСК) для View1

Xcs, Ycs, Zcs – рабочая система координат детали  для View2

При загрузке станка Xmch, Ymch, Zmch и Xwp, Ywp, Zwp совпадают (“привязка” к центру стола)

Setup  Coord. System … при помощи стрелки заменить Default на Orientation1 OK

File  Working Directory…  выбрать папку с УП-программами (двойной щелчок “мыши”) OK

  - Model menu – загрузка заготовки

    - Загрузка заготовки (модели, используемой вместо заготовки), подготовленных в системе UNIGRAPHICS

###### Model  Model Definition… Active Component ( выбрать Stock ) 

Type (выбрать Model File)  Browse… Filter выбрать *.ply   выбрать заготовку (модель)  Open  Add

Заготовка (модель) появится на столе, “привязавшись” рабочей системой координат детали к центру стола .

Поднять заготовку на высоту приспособления по Z (если рабочая система координат находится не на основании заготовки, то к Z прибавить ещё и значение от основания заготовки до РСК), сдвинуть заготовку по X и Y, разместив заготовку на столе:

Position  ввести  координаты смещения заготовки через пробел   OK

Например: 500 100 280

Примечание:

Если есть модель приспособления, то загрузить приспособление:

Model  Model Definition… Active Component ( выбрать Fixture ) 

Type (выбрать Model File)  Browse… Filter выбрать *.ply   выбрать файл приспособления  Open  Add

Через Position совместить приспособление с заготовкой

Загрузить модель для сравнения с обработанной деталью:

Model  Model Definition… Active Component ( выбрать Disign) 

Type (выбрать Model File)  Browse… Filter выбрать *.ply   выбрать файл модели  Open  Add

Через Position совместить модель с заготовкой

  - Setup menu – установка рабочей системы координат детали

(привязка детали к нулю станка)

Setup G-Code  Settings… Job Tables  выделить Input Program Zero 

Values (XYZABCWUVABC) ввести значения из Position  пункта 1.2.1 (при перемещении заготовки на столе, учитывается и смещение для РСК, например: 500 100 280 )  Modify

 OK

  - Setup menu – загрузка управляющей программы

Setup ToolPath…  Add… Filter выбрать *.h  выбрать управляющую(ие) программу(ы)  OK OK

  OK

  - Setup menu – создание библиотеки инструментов для конкретной детали

Setup Tool Manager… File  New  Edit   Copy from… выбрать библиотеку фрез для копирования  Open  выбрать фрезу   Copy  Edit   Paste  в ID изменить номер инструмента идентичный номеру инструмента из УП-программы и т.д. 

Browse…  выбрать следующую библиотеку фрез для копирования и т.д. 

File  Save As…   записать имя библиотеки для своей детали  Save

Торец шпинделя

(Gage Offset)

Кончик инструмента

!!!!! Внимание

Очень важное значение для станка (проверка на столкновения с державкой; проверка на необходимую длину режущей части; проверка выхода за рабочие пределы перемещений, зависящие от общей длины инструмента) имеют:

- Вылет инструмента от торца шпинделя до кончика инструмента (Gage Offset- общая длина инструмента), который складывается из H режущей части,

например: 1: BALL END (10 60)

Можно изменить режущую часть

и

H длины инструмента без режущей части, например:  1: PROFILE (SQR)

Можно изменить длину инструмента

Для данного примера: Gage Offset (общая длина инструмента) = 60+140 = 200

2. Державка инструмента, например:  2: PROFILE (SQR)

Инструмент всегда прикрепляется” к Z=0 державки (торец шпинделя), а длина державки от шпинделя вниз имеет минусовую длину, например L = -70

т. е. длина инструмента от державки (l) будет равна (для данного примера):

l = Gage Offset – L = 200 - 70 = 130

Чтобы не изменялся 0 державки нужно правильно высчитывать Gage Offset  в зависимости от общей длины инструмента.

!!!!!! Для каждого используемого инструмента нужно подгружать свои державки из билиотеки V:\Tools\Holder tools.tls

Setup Tool Manager… File  пометить фрезу для копирования державки  Edit   Copy from… Browse…   выбрать библиотеку державок для копирования Holder tools.tls  Open  выбрать державку, раскрыть +, пометить 1: PROFILE (SQR)  Copy  Edit   Paste

!!!!! В настоящее время библиотека инструментов не содержит стандартные сборки инструментов с державками

File  Close Yes – выход из библиотеки инструментов

  - File menu – сохранение среды обработки детали

File  Save As … выбрать папку с номером детали, записать имя заготовки для своей детали  Save

!!! Обработка при помощи нижних правых кнопок

!!!!! VERICUT останавливает обработку на встречающихся в УП - программе

ошибках

Читать сообщения об ошибках в нижней панели экрана !!!!!

!!!!! Расшифровка сообщений в файле:

“Перевод сообщ об ошибках, появляющ при обраб.doc”

!!!!!  Технология обработки (угол врезания, величина снимаемого слоя в зависимости от диаметра фрезы и т. д.) в VERICUT не проверяется

- Последовательность действий для обработки  второй стороны детали:

2.2 Setup menu – установка второй ориентации модели (Csys 1)

Setup Coord. System…  New, новая координатная система автоматически запишется под именем Csys 1 Rotate  в Increment ввести 180 в Center of Rotation ввести  значения из Position  пункта 1.2.1 (смещение РСК) нажать   нажать Y+ или X+ (такой же поворот как на станке). Поворот происходит относительно РСК смещенной заготовки    Apply  Close

2.3  Setup menu – загрузка управляющих программ второй стороны

Setup ToolPath…  Add… Filter выбрать *.h  выбрать управляющую(ие) программу(ы)  OK Coord. System, при помощи стрелки выбрать Csys1 для УП-программ второй стороны  OK

!!! Обработка при помощи нижних правых кнопок

!!!!!!!!!        Инструкция дорабатывается