## Проверка управляющих программ (обшивок) на станке

## V-STAR со столом POGO

## в системе  Vericut (v5.4).

Паспортные данные.

Стандартный конус                                                              HSK A63

Диапазон частот вращения                                                  0 – 24000 об/мин

Мах. мощность                                                                           44 квт

Мах. вращающий момент                                                         63 Н.м

Размеры рабочего стола                                                        6000 х 3500 х  250

Размеры стола POGO                                                          10494 х 2784 х 1000

Расстояние от центра поворота до торца шпинделя            300

Расстояние между колоннами                                              4350

Инструментальный магазин                                                     24 инструмента

Диапазон подачи:

X                                                                                                 от 0 до 60 000 мм/мин

Y                                                                                                 от 0 до 60 000 мм/мин

Z                                                                                                 от 0 до 40 000 мм/мин

C                                                                                                 от 0 до 10  об/мин

B                                                                                                 от 0 до 10  об/мин

Рабочие перемещения от Xmch, Ymch, Zmch:

X                    0       +15900                  C            -400           + 400

Y            -1750         +1750                   B            -110            +110

Z            -1250                  0

!!!  ОПИСАНИЕ СТАНКА НАХОДИТСЯ на V:\VERICUT_5.2\V_STAR_POGO

Библиотека инструментов СПУ – на V: \Tools :

Tools1_drill.tls                  - свёрла и зенковки

Tools2_flat end mills.tls   - цилиндрические фрезы

Tools3_bull end mills.tls  - цилиндрические фрезы с радиусом скругления

Tools4_ball end mills.tls  - шариковые фрезы

Tools5_barrel cutter.tls   - бочкообразные фрезы

Tools6_cpecal tools.tls     - специальные фрезы

!!! При загрузке станка всегда загружается библиотека

цилиндрических фрез (Tools2_flat end mills.tls).

Получение в UNIGRAPHICS файлов модели и заготовки для системы

VERICUT.

Меню:

File  Export  Poligon File…  выбрать папку для записи и ввести имя модели (заготовки)  для модели в Triangle tol изменить точность изображения модели  OK  выбрать модель (заготовку) на экране  OK

Получение в UNIGRAPHICS файла приспособления (“ног” стола POGO) для системы VERICUT.

Погасить все построения в UNIGRAPHICS,оставив на зкране только выдвинутые “ноги” стола POGO.

Меню:

File  Export  Poligon File…  выбрать папку для записи и ввести имя приспособления  OK  выбрать приспособление на экране  OK

!!! Перед первой загрузкой системы VERICUT 5.4 на вашем компьютере,

cмонтировать диск под буквой V с папкой  VERICUT.

Мой компьютер (правая клавиша “мыши”) Подключить сетевой диск …

в окне Диск при помощи стрелки выбрать V  в окне папка ввести \\lh00 \vericut

 Готово

1.  Последовательность действий для обработки детали на столе POGO:

  - File menu - загрузка станка

File  Open  User…  раскрыть папку V  перейти на папку V_STAR_POGO выбрать файл станка VSTAR_POGO.usr   OK

Автоматически  загружаются:

-  библиотека инструментов СПУ “ Tools2_flat end mills.tls ”,

-  контрольный файл описания стойки ЧПУ “ sin840d_pogo.ctl ” ,

-  машинный файл описания станка “ VSTAR_POGO.mch ”.

Xmch, Ymch, Zmch – абсолютная система координат

XToolTip, YToolTip, ZToolTip – рабочая система координат детали

При загрузке станка Xmch, Ymch, Zmch и XToolTip, YToolTip, ZToolTip совпадают (“привязка” к абсолютной системе координат)

  - File menu - установка рабочей директории

File  Working Directory…  выбрать папку с УП-программами (двойной щелчок “мыши”) OK

  - Model menu – загрузка заготовки

###### Model  Model Definition… Active Component ( выбрать Stock ) 

Type (выбрать Model File)  Browse… Filter выбрать *.ply   выбрать файл заготовки  Open  Add

  - Model menu – загрузка приспособления

Model  Model Definition… Active Component ( выбрать Fixture ) 

Type (выбрать Model File)  Browse… Filter выбрать *.ply   выбрать файл приспособления  Open  Add

2.3 Model menu – загрузка модели для сравнения в AUTO-DIFF

Model  Model Definition… Active Component ( выбрать Disign) 

Type (выбрать Model File)  Browse… Filter выбрать *.ply   выбрать файл модели  Open  Add

  - Setup menu – установка рабочей системы координат детали (РСК)

Setup G-Code  Settings… Tables  выделить в Subsystem:1, Register:1, Values:0 0 0

 Add/Modify   в Values (XYZABCUVWABC):  ввести смещение РСК от абсолютной системы координат (значения смотреть в UNIGRAPHICS) 

 Modify Close

 OK

РСК (XToolTip, YToolTip, ZToolTip) переместится из абсолютной системы координат на “свое” место:

  - Setup menu – загрузка управляющей программы

Setup ToolPath…  Add… Filter выбрать *.mpf  выбрать управляющую(ие) программу(ы)  OK OK

  - Setup menu – создание библиотеки инструментов для конкретной детали

Setup Tool Manager… File  New  Edit   Copy from… выбрать библиотеку фрез для копирования  Open  выбрать фрезу   Copy  Edit   Paste  в ID изменить номер инструмента идентичный номеру инструмента из УП-программы и т.д. 

Browse…  выбрать следующую библиотеку фрез для копирования и т.д. 

File  Save As…   записать имя библиотеки для своей детали  Save

Торец шпинделя

(Gage Offset)

Кончик инструмента

Торец державки

!!!!! Внимание

Очень важное значение для станка (проверка на столкновения с державкой; проверка на необходимую длину режущей части; проверка выхода за рабочие пределы перемещений, зависящие от общей длины инструмента) имеют:

1. Вылет инструмента от торца шпинделя до кончика инструмента (Gage Offset- общая длина инструмента), который складывается из

H режущей части, например: 1: BALL END (10 60)

Можно изменить режущую часть

и

H длины инструмента без режущей части, например:  1: PROFILE (SQR)

Можно изменить длину инструмента

Для данного примера: Gage Offset (общая длина инструмента) = 60+140 = 200

2. Державка инструмента, например:  2: PROFILE (SQR)

Инструмент всегда прикрепляется” к Z=0 державки (торец шпинделя), а длина державки от торца шпинделя до торца державки имеет минусовую длину,

например L = -70 т. е. длина инструмента от торца державки  будет равна (для данного примера):h = Gage Offset – L = 200 - 70 = 130

Чтобы не изменялся 0 державки нужно правильно высчитывать Gage Offset  в зависимости от общей длины инструмента.

!!!!!! Для каждого используемого инструмента нужно подгружать свои державки из билиотеки V:\Tools\Holder tools.tls

Setup Tool Manager… File  пометить фрезу для копирования державки  Edit   Copy from… Browse…   выбрать библиотеку державок для копирования

Holder tools.tls  Open  выбрать державку, раскрыть +, пометить 1: PROFILE (SQR)  Copy  Edit   Paste

!!!!! В настоящее время библиотека инструментов не содержит стандартные сборки инструментов с державками

File  Close Yes – выход из библиотеки инструментов

4.1 File menu – сохранение среды обработки детали

File  Save As … выбрать папку с номером детали, записать имя заготовки для своей детали  Save

!!! Обработка при помощи нижних правых кнопок

!!! VERICUT останавливает обработку на встречающихся в УП - программе

ошибках

Читать сообщения об ошибках в нижней панели экрана !!!!!

!!!!  Технология обработки (угол врезания, величина снимаемого слоя в зависимости от диаметра фрезы и т. д.) в VERICUT не проверяется