## Проверка управляющих программ на станке

## V-STAR (угловая головка) со стойкой ЧПУ sin840d

## в системе  Vericut (v5.4).

Паспортные данные.

Стандартный конус                                                               HSK A63

Диапазон частот вращения                                                   0 – 24000 об/мин

Мах. мощность                                                                      44 квт

Мах. вращающий момент                                                    63 Н.м

Размеры стола                                                                       16000 х 2000 х 250

Размеры вакуумного стола                                                  15300 х 2040 х 65.8

Расстояние от центра поворота до торца шпинделя           300

Расстояние между колоннами                                             3590

Инструментальный магазин                                                 24 инструмента

Диапазон подачи:

X                                                                                                 от 0 до 60 000 мм/мин

Y                                                                                                 от 0 до 60 000 мм/мин

Z                                                                                                 от 0 до 40 000 мм/мин

C                                                                                                 от 0 до 10  об/мин

B                                                                                                 от 0 до 10  об/мин

Рабочие перемещения от Xmch, Ymch, Zmch:

X            -8400        +8000                  C            -400           + 400

Y            -1100        +1100                  B            -110            +110

Z               +50          +850

(от 0 до 50 по Z – не рабочая зона, торец шпинделя не может опускаться ниже 50 в вертикальном положении)

(от 0 до 350 по Z – не рабочая зона, центр торца шпинделя не может опускаться ниже 350 в горизонтальном положении т. е. при B=90 град.)

Инструмент вставляется в угловую головку, размеры которой жестко определены:

NSKA63-AG90-NBS6-185

(AG90-NBS6-185.mch)

NSKA63-AG90-NBS6-215

(AG90-NBS6-215.mch)

NSKA63-AG90-NBS6-275

(AG90-NBS6-285.mch)

по оси Z - расстояние от торца шпинделя до средней линии торца угловой головки

(меняется в зависимости от выбора угловой головки 185 или 215 или 275)

по оси X=33  (расстояние от угловой точки по средней линии до торца угловой головки).

!!!  ОПИСАНИЕ СТАНКА НАХОДИТСЯ на \\FS_OPU \VERICUT_5.2\V-STAR_Углов.гол

Библиотека инструментов СПУ – на \\FS_OPU \Tools :

Tools1_drill.tls                  - свёрла и зенковки

Tools2_flat end mills.tls   - цилиндрические фрезы

Tools3_bull end mills.tls  - цилиндрические фрезы с радиусом скругления

Tools4_ball end mills.tls  - шариковые фрезы

Tools5_barrel cutter.tls   - бочкообразные фрезы

Tools6_cpecal tools.tls     - специальные фрезы

!!! При загрузке станка всегда загружается библиотека

цилиндрических фрез (Tools2_flat end mills.tls).

Создание файла модели и/или заготовки в системе UNIGRAPHICS.

!!! В UNIGRAPHICSе сохранить файл перед выполнением пунктов I или II.

- Получение файла модели.

Погасить все дополнительные построения и оставить на экране только модель и рабочую систему координат.

Перенос модели и рабочей системы координат в абсолютную систему координат.

Меню:

Application   Assemblies

Меню:

Assemblies  Components  Reposition Component… Select All  OK 

“ иконка “ Snap Handles to WCS “ иконка “ Reposition (Переставить) выбрать систему координат (откуда)  OK  “ иконка “ абсолют CSYS (куда) OK  OK

Примечание:

Если модель получена зеркальным отражением, то вначале переносим координатную плоскость (DATUM), относительно которой отражали модель через меню:

Edit à Transform … à выбрать координатную плоскость на экране à OK à Reposition (Переставить) à выбрать систему координат (откуда) à  OK à “ иконка “ абсолют CSYS (куда)à OK à MOVE à Cancel

а затем исходную модель (не “отраженную”) через меню:

Application  Assemblies  Components  Reposition Component… Select All  OK 

“ иконка “ Snap Handles to WCS “ иконка “ Reposition (Переставить) выбрать систему координат (откуда)  OK  “ иконка “ абсолют CSYS (куда) OK  OK

В результате,  “отраженная” модель, правильно встанет в абсолютную систему координат.

- Получение файла заготовки.

Погасить все дополнительные построения и оставить на экране только заготовку и рабочую систему координат

Перенос заготовки и рабочей системы координат в абсолютную систему координат.

Меню:

Edit  Transform …  выбрать заготовку на экране  OK  Reposition (Переставить)  выбрать систему координат (откуда)   OK  “ иконка “ абсолют CSYS (куда) OK  Copy  Cancel

III.   Получение файла модели и/или заготовки для системы VERICUT.

Меню:

File  Export  Poligon File…  выбрать папку для записи и ввести имя модели

(заготовки)  для модели в Triangle tol изменить точность изображения модели  OK  выбрать модель (заготовку) на экране  OK

ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!  восстановить модель (заготовку):

“ иконка “ UNDO или правая клавиша ” мыши”  UNDO

!!! Перед первой загрузкой системы VERICUT 5.2 на вашем компьютере, cмонтировать

диск под буквой V с папкой  VERICUT.

Мой компьютер (правая клавиша “мыши”) Подключить сетевой диск … в окне Диск при помощи стрелки выбрать V  в окне папка ввести \\fs_opu \vericut

 Готово

1.  Последовательность действий для обработки  детали:

  - File menu - загрузка станка и установка рабочей директории

File  Open  User…  раскрыть папку V  раскрыть папку Vericut_5.2  перейти на папку V-STAR_Углов.гол, выбрать файл станка в зависимости от угловой головки

V-STAR(840d)_185.usr или VSTAR(840d)_215.usr или V-STAR(840d)_275.usr)  OK

Автоматически  загружаются:

-  библиотека инструментов СПУ “ Tools2_flat end mills.tls ”,

-  контрольный файл описания стойки ЧПУ “ sin840d_gage.ctl ” ,

-  машинный файл описания станка “ AG90-NBS6-185.mch или AG90-NBS6-215.mch

или AG90-NBS6-285.mch ”.

Xmch, Ymch, Zmch – абсолютная система координат

Xcs, Ycs, Zcs – рабочая система координат детали  для заготовки (CSYS)

При загрузке станка Xmch, Ymch, Zmch и Xcs, Ycs, Zcs совпадают (“привязка” к абсолютной системе координат)

Примечание:

Для перехода от одной угловой головки к другой:

1.   В UG получить управляющие программы с новой угловой головкой

2.   В Vericut в старом USR загрузить машинный файл описания станка с новой угловой

головкой

Setup  Machine  Open… раскрыть папку V  раскрыть папку Vericut_5.2  перейти на папку V-STAR_Углов.гол, выбрать машинный файл описания станка с новой угловой головкой (AG90-NBS6-185.mch или AG90-NBS6-215.mch или

AG90-NBS6-285.mch) Open

3.   Привести станок в начальное положение при помощи кнопки

4.   Заменить управляющие программы новыми УП

5.   Запустить обработку

File  Working Directory…  выбрать папку с УП-программами (двойной щелчок “мыши”) OK

  - Setup menu – создание библиотеки инструментов с длиной, определенной

в  UNIGRAPHICS для конкретной детали

Setup Tool Manager… File  New  Edit   Copy from… выбрать библиотеку фрез для копирования  Open  выбрать фрезу   Copy  Edit   Paste удалить державку  ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!  ввести  значение Z Offset, взятое в UNIGRAPHICS (смещение Z (Z Offset, например 29)) в Gage Offset (из примера 29) Browse…  выбрать следующую библиотеку фрез для копирования и т.д.  File  Save As…   записать имя библиотеки для своей детали  Save… File  Close Yes

  - Model menu – загрузка заготовки

    - Загрузка заготовки (модели, используемой вместо заготовки), подготовленных в системе UNIGRAPHICS

###### Model  Model Definition… Active Component ( выбрать Stock ) 

Type (выбрать Model File)  Browse… Filter выбрать *.ply   выбрать заготовку (модель)  Open  Add

Заготовка (модель) появится на столе, “привязавшись” рабочей системой координат детали к абсолютной системе координат.

Поднять заготовку на высоту вакуумного стола (65.8) /приспособления по Z (если рабочая система координат находится не на основании заготовки, то к Z прибавить ещё и значение от основания заготовки до РСК), сдвинуть заготовку по X и Y, разместив заготовку на столе:

Position  ввести  координаты смещения заготовки через пробел   OK

Например: 300 100 65.8

Загрузить модель для сравнения с обработанной деталью:

- Перейти в вид Workpies

Правая клавиша “мыши”  View Type  Workpies

2.   Загрузить модель

Model  Model Definition… Active Component ( выбрать Disign) 

Type (выбрать Model File)  Browse… Filter выбрать *.ply   выбрать файл модели  Open  Add

Через Position совместить модель с заготовкой (ввести те же координаты смещения, что и для заготовки)

  - Setup menu – установка рабочей системы координат детали

(привязка детали к нулю станка)

Setup G-Code  Settings… Job Tables  Input Program Zero(Special Z) 

выделить Subsystem:1, Register 1, Values 0 0 0 Add/Modify

Values (XYZABCWUVABC)  0 0 0 ввести  координаты смещения заготовки из Position  пункта 1.3.1  Modify  Close OK

  - Setup menu – загрузка управляющей программы

Setup ToolPath…  Add… Filter выбрать *.mpf  выбрать управляющую(ие) программу(ы)  OK в Tool ID отметить номера инструментов для каждой управляющей программы  OK

  - File menu – сохранение среды обработки детали

File  Save As … выбрать папку с номером детали, записать имя заготовки для своей детали  Save

!!! Обработка при помощи нижних правых кнопок

пуск УП - программы (Обработка всей программы)

пуск УП - программы по шагам ( Покадровая обработка )

останов УП - программы (Продолжение обработки по GO или STEP)

переход на начало обработки УП - программы (перемотка)

восстановление  заготовки  в  первоначальном  виде (удаление обработки)

!!!!! VERICUT останавливает обработку на встречающихся в УП - программе

ошибках

Читать сообщения об ошибках в нижней панели экрана !!!!!

!!!!!  Технология обработки (угол врезания, величина снимаемого слоя в зависимости от диаметра фрезы и т. д.) в VERICUT не проверяется

!!!!!!!!!        Инструкция дорабатывается