- Проверка на столкновения.

Для избежания поломки инструмента, узлов станка нужно обязательно проверить управляющие программы на столкновения в системе VERICUT с подключением приспособления, используемого в цехе.

- Если модель приспособления построена в UNIGRAPHICS, то получить её также как заготовку и добавить в файл станка (имя.usr) системы VERICUT:

Model  Model Definition… Active Component (выбрать Fixture ) 

Type (выбрать Model File)  Browse… Filter выбрать *.ply   выбрать файл приспособления  Open  Add

- Если модель приспособления ещё не построена в UNIGRAPHICS, то построить простые детали приспособления (кубик, цилиндр) и добавить в “опасные” места обработки

!!!  Простые детали приспособления (кубик, цилиндр) можно также построить в системе

VERICUT:

Model  Model Definition… Active Component (выбрать Fixture ) 

Type (выбрать Block\Cilinder)  ввести размеры  Add

Сложные детали приспособления можно построить через меню:

Model  Create Model File  Revolve…(кручение) или Sweep…(вытягивание)

Через Position поместить заготовку на приспособление

Запустить обработку!

При столкновении узлов станка с приспособлением произойдёт останов управляющей программы в кадре столкновения. Приспособление и узел столкновения окрасятся в красный цвет, в строке сообщений появится информация об ошибке.

Все возможные столкновения описаны в машинном файле станка.

Setup  Machine  Settings…  Collision Detect

Компоненты, отвечающие за столкновения, взяты из дерева станка.

Near Miss –  значения, при которых выдаются сообщения о столкновениях.

( их можно изменять)

Примечание.

Чтобы приспособление высвечивалось в виде Workpiece, нужно изменить настройки:

Model  Model Definition… Active Component (выбрать Fixture ) 

Component Attributes  Visibility (выбрать Both Views)  OK

- Рабочие зоны.

Перед расчетом детали по возможности определить, хватит ли для обработки рабочей зоны станка.

Рабочие зоны станка описаны в машинном файле:

Setup  Machine  Settings…  Travel Limits

Рабочие зоны считаются от нуля станка (центр торца шпинделя).

Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола и нуля детали

(Xtool tip Ytool tip Ztool tip) можно посмотреть в Info  Status…  Tool Tip

- Технологическая карта настройки.

Подготовив технологическую карту настройки для цеха, обязательно сравнить её с настройками Vericut.

Сравнить :

1.     настройки нуля детали:

Setup  G-Code Settings…  Tables  значения из Work Offset (Program Zero, Input Program Zero) с настройкой нуля детали карты настройки.

2.   очередность в списке управляющих программ в Vericut и в карте настройки.

Setup  Toolpath…

3.  соответствие номеров, размеров, вылета инструмента (Gage Offset) в Vericut и в карте настройки.

Setup  Tool Manager…

Примечание.

Если на станке не работает смена инструмента, то проверить соответствие инструмента каждому файлу.

IV   Библиотека инструментов.

!!! Требовать от цеховых технологов шифры инструментов и державок

Setup Tool Manager… File  New  Edit   Copy from… выбрать библиотеку фрез для копирования  Open  выбрать фрезу по шифру инструмента  Copy  Edit   Paste  в ID изменить номер инструмента идентичный номеру инструмента из УП-программы и т.д. 

Browse…  выбрать следующую библиотеку фрез для копирования и т.д. 

File  Save As…   записать имя библиотеки для своей детали  Save

!!!!! Внимание

Очень важное значение для проверки на столкновения с державкой,  выхода за пределы рабочей зоны, имеет вылет инструмента от торца шпинделя до кончика инструмента (Gage Offset).

Торец шпинделя

(Gage Offset)

Кончик инструмента

Gage Offset (длина инструмента), складывается

- Cutter (длина режущей части)

- Holder (длина нерабочей части фрезы)

Длина инструмента соответствует каталогу инструментов, ее изменять нельзя!!!

Cutter + Holder = Gage Offset

Подгрузить державку (Holder) по её шифру из библиотеки holder.tls

Инструмент всегда прикрепляется” к Z=0 державки (торец шпинделя), а длина державки от шпинделя вниз имеет минусовую длину

Нужно сделать правильную сборку инструмента с оправкой.

Обратить внимание на минимальный и максимальный вылет инструмента из оправки, отталкиваясь от длины и диаметра инструмента!

Чтобы не изменялся 0 державки нужно правильно высчитывать Gage Offset  и удлинить (уменьшить) вылет инструмента из оправки.

Для меньшей (большей) длины вылета из державки добавить ещё один  Holder

Выделить Holder

 правая клавиша  Holder…  Перейти на иконку цилиндр, ввести значения для дополнительного цилиндра

 OK

Посчитать Gage Offset

и соответственно изменяется Gage Offset

Cutter + Holder + Holder = Gage Offset

По второму  варианту сборки инструмента обращаться к математикам (Федорова Т. Я.,

Буллах Т.Н., Торопов А., Рогозина С. И.)