## Проверка управляющих программ для станков

## Fp-93e, Fp-7bc2 со стойкой ЧПУ “MTC200(indramat)”

## в системе  Vericut (v5.2).

!!!  ОПИСАНИЕ СТАНКОВ НАХОДЯТСЯ на \\FS_OPU \VERICUT \ VERICUT_5.2

Библиотека инструментов СПУ – на \\FS_OPU \ VERICUT\TOOLS:

Opu_5_0.tls                     - полная (не разделённая по типам фрез) библиотека инструментов

Tools1_drill.tls                  - свёрла и зенковки

Tools2_flat end mills.tls   - цилиндрические фрезы

Tools3_bull end mills.tls  - цилиндрические фрезы с радиусом скругления

Tools4_ball end mills.tls  - шариковые фрезы

Tools5_barrel cutter.tls   - бочкообразные фрезы

Tools6_cpecal tools.tls     - специальные фрезы

!!! При загрузке станка всегда загружается библиотека инструментов OPU_5_0.tls

Создание файла модели и/или заготовки в системе UNIGRAPHICS.

!!! В UNIGRAPHICSе лучше сохранить файл перед выполнением пунктов I или II.

- Получение файла модели.

Погасить все дополнительные построения и оставить на экране только модель и рабочую систему координат.

Перенос модели и рабочей системы координат в абсолютную систему координат.

Меню:

Application   Assemblies

Меню:

Assemblies  Components  Reposition Component… Select All  OK 

“ иконка “ Snap Handles to WCS “ иконка “ Reposition (Переставить) выбрать систему координат (откуда)  OK  “ иконка “ абсолют CSYS (куда)

OK  Cancel

Примечание:

Если модель получена зеркальным отражением, то вначале переносим исходную модель

(не “отраженную”), а затем переносим координатную плоскость (DATUM), относительно которой отражали модель, через меню

Edit à Transform … à выбрать координатную плоскость на экране à OK à Reposition (Переставить) à выбрать систему координат (откуда) à  OK à “ иконка “ абсолют CSYS (куда)à OK à MOVE à Cancel

В результате,  “отраженная” модель, правильно встанет в абсолютную систему координат.

- Получение файла заготовки.

Погасить все дополнительные построения и оставить на экране только заготовку и рабочую систему координат

Перенос заготовки и рабочей системы координат в абсолютную систему координат.

Меню:

Edit  Transform …  выбрать заготовку на экране  OK  Reposition (Переставить)  выбрать систему координат (откуда)   OK  “ иконка “ абсолют CSYS (куда) OK  Copy  Cancel

III.   Получение файла модели и/или заготовки для системы VERICUT.

Меню:

File  Export  Poligon File…  выбрать папку для записи и ввести имя модели

(заготовки)  для модели в Triangle tol изменить точность изображения модели  OK  выбрать модель (заготовку) на экране  OK

ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!  восстановить модель (заготовку):

“ иконка “ UNDO или правая клавиша ” мыши”  UNDO

!!! Перед первой загрузкой системы VERICUT 5.2 на вашем компьютере, cмонтировать диск под буквой V с папкой  VERICUT.

Мой компьютер (правая клавиша “мыши”) Подключить сетевой диск …

в окне Диск при помощи стрелки выбрать V  в окне папка ввести \\fs_opu \vericut

 Готово

- Последовательность действий для обработки УП – программы

односторонней детали:

  - File menu - загрузка описания станка и установка рабочей директории

File  Open  User…  раскрыть папку V  перейти на папку Vericut_5.2

выбрать файл описания станка fp-93e(indramat)_5_2.usr или fp-7bc2(mtc200)_5_2.usr   OK

Автоматически  загружаются:

-  библиотека инструментов СПУ “ OPU_5_0.tls ”,

-  контрольный файл описания стойки ЧПУ “ indramat.ctl ” ,

- машинный файл описания станка “ indramat.mch ”.

File  Working Directory…  выбрать папку с УП-программами (двойной щелчок “мыши”) OK

  - Model menu – загрузка заготовки

    - Загрузка заготовки (модели, используемой вместо заготовки), подготовленных в системе UNIGRAPHICS

###### Model  Model Definition… Active Component ( выбрать Stock ) 

Type (выбрать Model File)  Browse… Filter выбрать *.ply   выбрать заготовку (модель)  Open  Add

1.3 Setup menu – открытие и создание своей библиотеки инструментов

1.3.1 Setup Tool Manager…- загрузка и просмотр библиотеки инструментов

Opu_5_0.tls

1.3.2 Создание библиотеки инструментов для конкретной детали:

Setup Tool Manager… File  New  Edit   Copy from… выбрать библиотеку фрез для копирования  Open  выбрать фрезу   Copy  Edit   Paste  в Gage Offset заменить вылет инструмента на нуль  Browse…  выбрать следующую библиотеку фрез для копирования и т.д.  File  Save As…   записать имя библиотеки для своей детали  Save… File  Close Yes

Примечание: Можно использовать библиотеку  инструментов Opu_5_0.tls

1.3.3 Открытие библиотеки инструментов:

Setup Tool Manager… File  Open   выбрать библиотеку  инструментов обрабатываемой детали  Open  File  Close Yes

  - Setup menu – загрузка управляющей программы

Setup ToolPath…  Add… Filter выбрать *.DAT  выбрать управляющую(ие) программу(ы)  OK  в Tool ID отметить номера инструментов для каждой управляющей программы  OK

!!! Обработка при помощи нижних правых кнопок

- Последовательность действий для обработки УП – программы

двусторонней детали:

  - Загрузить описание станка и установить рабочую директорию (пункт 1.1)

File  Open  User…  раскрыть папку V  перейти на папку Vericut_5.2

выбрать файл описания станка fp-93e(indramat)_5_2.usr или fp-7bc2(mtc200)_5_2.usr   OK

File  Working Directory…  выбрать папку с УП-программами (двойной щелчок “мыши”) OK

  - Загрузить  заготовку или модель, используемую вместо заготовки (пункт 1.2.2)

###### Model  Model Definition… Active Component ( выбрать Stock ) 

Type (выбрать Model File)  Browse… Filter выбрать *.ply   выбрать заготовку (модель)  Open  Add

  - View menu - установка первой ориентации модели (Orientation 1)

    - Щелчком  “мыши” перейти в первый вид ( VIEW 1 )

Setup Coord. System… в Coordinate System Name выбрать

Orientation 1 (можно ввести свое имя ориентации) OK

Xcs,Ycs,Zcs – расчетные оси детали

Xmch,Ymch,Zmch – абсолютная система координат

2.3.2  View  Layout   Standart  1  2  - установка двух видов обработки

1-й вид (VIEW 1) - обработка сверху (первая сторона заготовки)

2-й вид (VIEW 2) - обработка снизу (первая сторона заготовки)

Установка второго вида:

Щелчком “мыши” перейти во второй вид (VIEW 2)  View  Orient …  в Angles

через пробел ввести  -153 -14 -153  Apply  Fit  Close

2.3.3   Создать библиотеку инструментов (пункт 1.3)

Setup Tool Manager… File  New  Edit   Copy from… выбрать библиотеку фрез для копирования  Open  выбрать фрезу   Copy  Edit   Paste  в Gage Offset заменить вылет инструмента на нуль  Browse…  выбрать следующую библиотеку фрез для копирования и т.д.  File  Save As…   записать имя библиотеки для своей детали  Save… File  Close Yes

Примечание: Можно использовать библиотеку  инструментов Opu_5_0.tls

2.3.4   Загрузить управляющие программы для обработки первой стороны заготовки

(пункт 1.4)

Setup ToolPath…  Add… Filter выбрать *.UP  выбрать управляющую(ие) программу(ы)  OK  в Tool ID отметить номера инструментов для каждой управляющей программы  OK

!!! Обработка при помощи нижних правых кнопок

  - Setup menu – установка второй ориентации модели (Csys 1)

    - Щелчком  “мыши” перейти во второй вид (VIEW 2)

Setup Coord. System…  New… в Coordinate System Name вместо

Csys 1 можно ввести свое имя ориентации  Rotate  в Increment ввести 180

нажать Y+ или X+ (такой же поворот как на станке)  ввести в Position через пробел

смещение расчётной системы координат (Xcs,Ycs,Zcs) от абсолютной системы

координат (Xmch,Ymch,Zmch)   Apply  Close

1-й вид (VIEW 1)- обработка снизу (вторая сторона заготовки)

2-й вид (VIEW 2)- обработка сверху (вторая сторона заготовки)

2.5.3   Загрузить управляющие программы для обработки второй стороны заготовки

(пункт 1.4)

Setup ToolPath…  Add… Filter выбрать *.DAT  выбрать управляющую(ие) программу(ы)  OK в Tool ID отметить номера инструментов для каждой управляющей программы  OK

Погасить управляющую(ие) программу(ы) для обработки первой стороны

!!! Обработка при помощи нижних правых кнопок

Примечание:

После восстановления модели, обработка производится в двух ориентациях:

- Первая сторона:

Setup Coord. System…  в Coordinate System Name выбрать Orientation 1

 OK

Setup ToolPath…  выделить при помощи “галочки” управляющую(ие) программу(ы) для обработки первой стороны заготовки

Погасить управляющую(ие) программу(ы) для обработки второй стороны

 OK

!!! Обработка при помощи нижних правых кнопок

- Вторая сторона:

Setup Coord. System…  в Coordinate System Name выбрать Csys 1 OK

Setup ToolPath…   выделить при помощи “галочки” управляющую(ие) программу(ы) для обработки второй стороны заготовки и погасить УП для первой стороны

Погасить управляющую(ие) программу(ы) для обработки первой стороны

 OK

!!! Обработка при помощи нижних правых кнопок