Инструкция по работе с системой  Vericut

1. Старт  Vericut

1.1 Персоналочный  вариант ( левой  кнопкой  “ мыши “ )

Пуск ( Start ) —>  Программы --->  CGTech  VERICUT  3.4  --->

CGTech  Software  Manager  --->  VERICUT

1.2  Из  Unigraphics  ( в процессе работы )

Application  --->  Manufacturing  --->  Preferences  --->

General  CAM  --->  Use Vericut  --->  OK  --->  Toolbox  --->

CLSF  --->  любой существующий CLS - файл  --->  OK  --->

Vericut  ( в CLSF  Actions  )  --->  Start Vericut

1.3  Из  своей  директории

Если  в  процессе  работы  с  Vericut  вы  записали  файл заготовки  с  расширением  . USR  в  свою  директорию,  в процессе  дальнейшей  работы  вы  можете  запустить   Vericut,  стартовав  этот  файл.

2.  Работа  в  Vericut

Перед  работой  с  системой  VERICUT  технолог  должен  четко определить:

—  вид  заготовки  ( куб,  цилиндр,  конус,  конструкторская

модель )

—   габариты  заготовки  (  X,  Y,  Z  )

—   нулевую  точку  станка

—   CLS - файлы,  которые  будут  отрабатываться

2.1  Персоналочный  вариант

2.1.1  Создание  заготовки  (  меню  Model  )

Model  --->  Model  Definition  ( по  умолчанию  на  экране

выбран  блок  )

—  BLOCK

1) задать  габариты  заготовки

Block  Dimensions  (  dx  dy  dz  )

100  200  30  ( свои  данные  )

2) установить  нулевую  точку  станка

Ref  ( X Y Z )            15  10  0  (свои  данные )

Apply & Fit  --->  Close

—  CYLINDER

1) задать  габариты  заготовки  ( радиус  цилиндра,

высота,  шаг  апроксимации )

Cylinder  Dimensions  ( Rad  Ht  Tol )

15  100  0.005   (свои  данные )

2) установить  нулевую  точку  станка

Ref  ( X Y Z )             0  0  0  (свои  данные)

Apply & Fit  ---> Close

—  CONE

1) задать  габариты  заготовки  ( нижний  радиус

конуса,  верхний  радиус,  высота,  шаг  апроксимации )

1  0  1  0.005  ( свои  данные )

2) установить  нулевую  точку  станка

Ref  ( X Y Z )             0  0  0  ( свои  данные )

Apply & Fit  ---> Close

2.1.2 Оптимизация  заготовки  (меню  View)

—  Layout

Позволяет  выбрать  оптимальное  количество  видов  на  экране

— Orient

Позволяет  проводить  различные  манипуляции  с  заготовкой  для  достижения  наибольшей  наглядности

X+  Y+  Z+   —   поворот  заготовки  в  ‘’ + ‘’  или  в  ‘’ - ‘’  на

X-   Y-  Z-            угол :

Increment      30    ( свои  данные  )

Zoom           —   увеличивает  участок  заготовки,  выделенный

прямоугольником  ( нажатием  левой  кнопки  ‘’ мыши ‘’ )

Zoom  In      —   увеличивает  заготовку  на  определенную величину

Zoom  Out    —   уменьшает  заготовку  на  определенную величину

Fit                 —   перерисовать

Fit  All           —   перерисовать  все

Revers          —   реверс

Pan               —   переносит  заготовку  в  указанном  направлении  на

указанное  расстояние  ( левой   кнопкой  “ мыши “ )

Redraw         —   перемещает  заготовку  в  указанное  курсором  место

2.1.3.  Запись  файла  заготовки  ( меню  File  )

File  --> Save  As --> User...

Чтобы  записать  файл  заготовки  в  вашу  директорию, нужно  обязательно  указать  путь:

Filter

d:\bpapt.pc\up\*.usr   ( свой  путь  )

Нажать  клавишу  “ Filter “

В  окне  Selection  набрать  имя  построенной  заготовки  с  обязательным  расширением  .usr

Нажать  клавишу  ОК

Если  вас  не  удовлетворяют  какие-то  параметры  записанной  заготовки,  их  можно  изменить,  повторив  действия пункта  2.1.1.  Далее  выполнить:

File --> Save --> User...

В  этом  случае  исправленная  заготовка  записывается на  место  старой  с  тем  же  именем. Если  заготовка  создается  на  время  одного  сеанса  и

в  дальнейшем  использоваться  не  будет,  чтобы  не  засорять  вашу  директорию,  записывать ее  не  нужно.

2.1.4. Вызов  записанного  файла  заготовки  ( меню  File )

File --> Open --> User...

В  окне  Filter  указать  путь:

d:\bpapt.pc\up\*.usr   ( свой  путь )

Нажать  клавишу  Filter

В  окне  Files  выбрать  нужный  вам  файл,  выделить  его  курсором  и  нажать  клавишу  ОК.  Выбранная  заготовка  появится  на  экране

2.1.5.  Обработка  заготовки  ( меню  Toolpath )

Toolpath --> Toolpath  Control...

1) в  окне  Fast  Feed  ставится  максимальная  скорость подачи,

которая  используется  в  вашей  программе   ( скорость  холостого  хода )

2) нажать  клавишу  Toolpath

В  окне  Filter  должен  быть  указан  путь

d:\bpapt.pc\up\*.cls    ( свой  путь )

Если  этого  нет,  указать  путь  и  нажать  клавишу  Filter. В  окне  Files  выбрать  CLS-файл,  который  вам  нужно  отрисовать,  и  нажать  клавишу  ОК.

В  окне  Toolpath  должен  стоять  выбранный  вами  CLS-файл.  Далее  нажать  клавиши  Apply  и  Close.  Для  визуализации  процесса  обработки  нажать  клавишу  с  зеленым  треугольником  в  верхнем  правом  углу  экрана.  Если

вам  нужно  отследить  работу  вашей  программы  по  шагам,  нажмите  на  клавишу  с  зеленым  уголком.  В этом  случае  нужно  будет  щелкать  левой  кнопкой  “ мыши”  в  течение  всей  работы  программы.

Описание  работы  верхних  правых  кнопок:

>    —   пуск  программы

>    —   пуск  программы  по  шагам

—   останов  программы

<< —   возвращение  программы  к  началу

_   —   восстановление  заготовки  в  первоначальном

виде

Возможна  различная  комбинация,  например:

>,    ,   <<,   >   —   пуск программы,  останов  и  повторный   пуск  с  начала.

Есть  возможность  отрисовывать  программы  цепочкой,  не  вызывая  каждую  по  отдельности:

Toolpath --> Toolpath  Control... --> Multiple  Toolpath  Files

в  положение  Yes --> Toolpath...

В  окне  Toolpath  File  строим  цепочку,  предварительно  очистив  его:

Remove  All --> Yes

Выделить  курсором  CLS-файл  в  окне  File  и  переслать  его  в  окно  Toolpath  File  клавишей   Add -->. Затем  выбрать  и  переслать  следующий  и  т.д.,  пока не  выбраны  все  интересующие  CLS-файлы.  В  построенной  цепочке  можно  удалить  ненужный  файл,  предварительно  выделенный  курсором,  клавишей  Remove  и  можно  заменить  какой-то  файл  на  файл  из  окна  Files,  выделив  оба,  клавишей  Replace -->.

Close  -->  Apply  -->  Close  -->  >

Если  необходимо  сохранить  обработанную  заготовку, запишите  этот  файл  в  свою  директорию:

File --> Save  As --> In  Process...

В  окне  Filter  указать  свой  путь,  например: d:\bpapt.pc\up\*.ip  ,  нажать  кнопку  Filter,  в  окне  Selection  набрать  имя  файла  с  обязательным  расширением  . ip.   Нажать  клавишу  ОК.

2.1.6.  Удаление  материала  ( меню  Model )

Model -->Delete  Material...

Указать  курсором  удаляемый  участок  и  нажать  ОК.

2.1.7.  Анализ  обработанной  заготовки  ( меню  Analysis )

History...          Указав  курсором  любое  место  на  обработанной

поверхности,  можно  получить  информацию:

Toolpath  File   —   имя  CLS-файла

Record  Number  —   номер  строки

Record  —   строка

Это  удобно  для  определения  местоположения зарезов,  подрезов  и  др.  ошибок  в  программе.

X-Caliper  —   измерение  обработанной  заготовки

—  Point  Only  -  только  точка.    Показывает  координаты  и  вектора

нормалей  в  указанной  точке.

—  Feature  -  элемент.   Выдает  информацию  об  указанном  курсором

объекте.

—  Distance/Angle  -  дистанция,  угол.   Показывает  расстояние/угол

между  двумя  объектами,  которыми  могут  быть  точка, плоскость

или  ось.

—  Stock  Thickness  -  толщина.   Позволяет  измерять  толщину ребер,

стенок  и  т.д.  Указать  курсором  на  ребро  в  интересующей  точке.

Получаемая  информация:

X,Y,Z —  координаты  указанной  точки

I,J,K   —  вектора  нормалей  в  указанной  точке

Exit  point —  координаты  точки  выхода

Dist —  толщина  ребра

—  Air  Distance  -  расстояние  по  воздуху.    Позволяет  измерять

расстояние  между  ребрами,  стенками,  внутренние  габариты

колодца  и  т.д.

—  Closest  Point  -  ближайшая  точка.    Позволяет  определить

расстояние  между  заданной  точкой (X,Y,Z),  не  лежащей  на

заготовке,  и  ближайшей  к  ней  точкой,  которая  лежит на  заготовке

и  определяется  системой.

Point  X,Y,Z —  точка  на  заготовке

Dist —  расстояние  между  точками

Toolpath  Min / Max  —   min / max  траектории

В  нижней  строке  экрана  появляется  информация  о  минимальных  значениях  отклонения  траектории  от  нулевой  точки  ( x, y, z ),  о  максимальных  значениях  отклонения  и  расстояние  между  минимумом  и  максимумом.

Translucency...  —   прозрачность.

Позволяет  сделать  заготовку  прозрачной.

Method  в  положение  Extended  -->  Apply

Для  восстановления:  Restore  -->  Close

Section...  —   сечение

Модель  можно  рассечь  по  одной,  двум  или  трем плоскостям.  Для  этого  клавиши  Plane  Typ  Plane1, Plane2  и  Plane3  ставят  в  положение  X,  Y,  Z  или  OFF  соответственно.  В  окнах  Distance  указывают  соответствующие  расстояния  и  нажимают  клавишу  Apply.  Для восстановления  первоначального  вида:  Restore.

Если  точное  расстояние  неизвестно,  можно  выбрать сечение  “ мышью “  (кнопка  “ Section  on  mouse  pick “  включена).  При  этом  в  окне  Distance  ставится  0,  а  место  сечения  указывается  “ мышью “.

Можно  посечь  модель  в  режиме  Auto.  Для  этого:

Start  -  начало  участка

End  -  конец  участка

Cuts  -  количество  сечений

Delay  -  интервал  времени  между  сечениями  в  сек.

Plane1,  Plane2,  Plane3  -  плоскость  сечения

Нажать  кнопку  Auto.  Для  восстановления:  Restore

Чтобы  рассечь  модель  произвольной  плоскостью кнопка  Plane  Type  в  положении  Custom.  Если  известно  расстояние  до  интересующего  места  сечения,  оно ставится  в  окне  Distance.  Normal I,  Normal J,  Normal K

указывать  обязательно.  Эти  значения  можно  взять  в меню

Analysis  -->  X - Caliper.

Если  точное  расстояние  неизвестно:

“ Section  on  mouse  pick “  включено

Distance=0

Normal I,  Normal Y,  Normal K  задать  обязательно.

Курсором  указать  место  сечения  и  нажать  левую кнопку  “ мыши “.  Для  восстановления:  Restore.

При  завершении  работы  с  меню :   Cancel.

2.1.8.  Редактирование  файла  ( меню  File )

File  -->  Edit  -->  Toolpath  File  -->  File  -->  Open

Найти  нужный  файл  в  вашей  директории,  отредактировать  его  и  записать:

File  -->  Save

Если  записать  с  новым  именем,  то

File  -->  Save  As

В окне  Selection  указать  полный  путь  и  новое  имя  обязательно  с  расширением,  далее

Save  -->  Cancel

Выход:   File  -->  Close

2.1.9.  Информация  ( меню  Info )

Info  -->  Toolpath...         На  экране  появляется  текст

обрабатываемого в  данный  момент  файла.  Удобно

отслеживать  программу,  обрабатывая  заготовку  по  шагам.

Info  -->  Status...            На  экране  появляется  информация  об

обрабатываемом  файле: количество  ошибок,  инструмент,

время  обработки  в минутах  и  т. д.

Info  -->  Log File...        На  экране  появляется  текст  логического

файла,  образующегося в  процессе  работы  с  Vericut.

2.2.  В  Unigraphics.

Работа  с  системой  Vericut  в  Unigraphics  аналогична персоналочному  варианту.  Отличие  только  в  выборе  заготовки.  В  этом  случае  заготовка  может  быть  построена  средствами  Unigraphics.  Это  может  быть  как  тело

любой  конфигурации,  так  и  конструкторская  модель. При  запуске  Vericut  из  Unigraphics  выбранный  вами  в  качестве  заготовки  PRT-файл  должен  быть  на  экране.Запуск  Vericut  см.  пункт  1.2.,  но  перед  Start  Vericut  необходимо  выбрать  заготовку:

Geometry  Definition  -->  OK  -->  в  окне  Selection  запишите

имя  заготовки  -->  OK  -->  Replace  It  -->  курсором  выделить  заготовку,

нажав  левую  кнопку  “ мыши “  -->  OK  -->  Start  Vericut

3.  Выход  из  Vericut.

File  -->  Exit  -->  OK  -->  File  -->  Exit